- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   年产高端电容器10亿只新建项目

建设单位（盖章）：元瓷聚光（江苏）电子有限公司

编制日期：            2025年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产高端电容器10亿只新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2410-320259-89-03-494631 |  |  |
| 建设单位联系人 | 田* | 联系方式 | 151******** |
| 建设地点 | 江苏 省 无锡 市 江阴 市 临港经济开发区港城大道1172号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度 3 分 33.350 秒， 31 度 54 分 4.334 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3981电阻电容电感元件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39 电子元件及电子专用材料制造398 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴临港备〔2025〕28号 |
| 总投资（万元） | 10200 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 0.98 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是： | 用地（用海） 面积（m2） | 租赁建筑面积：6202 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则 专项评价的类别; 涉及项目类别; 专项设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物，二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目排放的废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[ a ]芘、氰化物、氯气，涉及乙醛排放，故设置大气专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水近期接管光大水处理（江阴）有限公司江阴西利污水处理厂处理，远期待有接管工业污水厂条件后接管江阴临港工业污水厂处理，无直排废水，故不设置地表水专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，因此可不设置环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及新增河道取水，因此可不设置生态专项评价。. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目未向海洋排放污染物，因此可不设置海洋专项评价。. 地下水; 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此无需设置地下水专项评价。. 土壤、声环境; 不开展专项评价; 本项目不涉及. 综上，本项目设置大气专项评价。 |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划相符性分析 本项目建设地位于江阴市港城大道1172号，在利港街道重点工业园区内，符合该地区用地布局。 2、规划环境影响评价相符性分析 本项目与《江苏江阴临港经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》（苏环审〔2019〕13号）要求相符。 - 产业定位相符性 本项目为高端电容器生产项目，属于节能环保和智能装备配套项目，与利港工业园产业定位相符。 4、与《江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）》、江阴临港经济开发区“三区三线”划定成果相符性分析 本项目位于江苏省江阴市临港经济开发区港城大道1172号，位于江阴临港经济开发区“三区三线”中城镇开发边界区域，故符合“三区三线”规划，具体见附图9、附图10。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”相符性分析 1、生态保护红线 本项目不在生态保护红线及生态空间管控区域范围内，不涉及保护区。因此，本项目选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）和《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号）》中的相关要求。 2、环境质量底线 本项目废气、废水、噪声均能达标排放，固废得到合理处置。本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 3、资源利用上线 本项目所使用的资源为水，能源主要为电能，物耗及能耗水平均较低。项目用水由区域自来水管网提供，用电由市政供电系统提供，能满足项目供水及供电要求，不会突破区域资源上线。因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 4、生态环境准入清单 （1）长江经济带相关要求 本次环评对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》和《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则》进行说明，具体见表1-6。 表1-6 区域环境准入负面清单 序号; 内容; 企业情况; 是否 符合. 1; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》; 本项目不在《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》中; 符合. 2; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则》; 本项目不在《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则》中; 符合. （2）与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析 本项目符合国家及地方政策，不属于负面清单中的项目。综上，本项目符合“三线一单”要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 元瓷聚光（江苏）电子有限公司成立于2024年9月，拟租用中新智地（江阴）智能制造产业园有限公司位于江阴市港城大道1172号闲置厂房6202平方米，购置国产砂磨机、搅拌机、拉力机等设备190台套，主要从事高端电容器生产。项目建成后，形成年产高端电容器10亿只的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39 电子元件及电子专用材料制造398 ”中“使用有机溶剂的”项，本项目配料工序使用无水乙醇、甲苯，属于使用有机溶剂，因此本项目应该编制环境影响报告表。 2、工程内容及规模 本项目租用现有闲置厂房进行建设，主要包括新设备的购买、安装与调试等，公用工程和环保工程等完善。建设项目主体工程和产品方案见表2-1。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 设计能力; 年运行时数. 1; 生产车间; 高端电容器; 10亿只/年; 7920h. 7、地理位置、厂区平面布置 地理位置：本项目建设地位于江阴市港城大道1172号，见附图1。 厂区平面布置：本项目租用中新智地（江阴）智能制造产业园有限公司闲置的5号工业厂房进行建设。该厂房共1层，区域设置原料库、烧结区、印刷区、办公区等，具体平面布置见附图2-1及2-2。 8、工作制度和劳动定员 工作制度：本项目实行“三班”24小时工作制，年有效工作日为330天。 劳动定员：本项目劳动定员60人。 9、水量平衡 本项目水量平衡见图2-5。 图2-5 本项目水量平衡图 单位t/a 14550.25 损耗：198 792 792 生活用水 化粪池 接入光大水处理（江阴）有限公司江阴西利污水处理厂集中处理 新鲜水 990 倒角用水 损耗：528 5280 测试用水 损耗：16.5 165 纯水制备用水 8377 4752 148.5 2932 5445 三级沉淀池 4752 8954.5 冷却系统用水 4752 水喷淋装置用水 损耗：41.25 101.25 进入喷淋废液 60 损耗：4752 158400 纯水装置反冲洗用水 318 318 纯水装置树脂再生用水 12 12 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 △ 倒 角 研磨砂、研磨球、纯水 W1-1倒角废水 端 接 外电极浆料（Cu浆） G1-7有机废气 端 烧 800~1000℃ △ 电镀（委外） 氮气、氢气、空气 S1-10废研磨砂、球 70~80℃ △ △ 50℃ N1-10噪声 N1-11噪声 N1-12噪声 水汽 水汽及CO2 隔套冷却水 承烧网、空气 S1-11废承烧网 刀片、热剥离膜、抹布 S1-6边缘废料、S1-7废离型、热剥离膜、S1-8废刀片、S1-9废抹布 排 胶 350℃ 烧 结 900~1000℃ △ 层 压 切 割 G1-6有机废气 叠 膜 S1-3废离型膜、S1-4废刀片 印 刷 内电极浆料（Ni浆） G1-3有机废气 烘 干 △ △ 80℃ G1-4有机废气 陶带剥离 60~80℃ △ 匀压袋、纯水 △ 80℃ S1-5废包装物 G1-5有机废气 N1-7噪声 N1-2噪声 N1-3噪声 N1-5噪声 N1-6噪声 N1-8噪声 N1-4噪声 N1-9噪声 水汽及CO2 刀片 陶瓷粉、无水乙醇、甲苯、DOP、PVB 流延（含干燥） 离型膜 G1-2有机废气 N1-1噪声 配 料 G1-1颗粒物、有机废气 60~90℃ S1-2废陶瓷膜片 隔套冷却水 45℃ △ 空气 研磨砂、球 S1-1废研磨砂、球 1、高端电容器生产工艺 图2-6 高端电容器生产工艺流程图 测 试 编 带 包装出厂 标识大纸箱、塑料包装盒、自封口塑料袋 无铅中温锡膏、纯水、引脚 G1-8有机废气、颗粒物 W1-2测试废水 S1-12废锡膏 S1-13废包装物 S1-14废包装物 N1-14噪声 N1-15噪声 N1-13噪声 80~360℃ △ 隔套冷却水 纸带、编带塑料盘、编带塑料带 碳 滤 砂 滤 S2-1废石英砂 S2-2废活性炭 自来水 软 化 一级RO 二级RO EDI纯水机制作 S2-4废RO膜 S2-5废RO膜 抛光树脂罐 塑料储水罐 供生产线使用 W2-6浓水、W2-7反冲洗水 S2-3废离子交换树脂 S2-7废离子交换树脂 图2-10 纯水制备工艺流程图 软化器专用盐、水 W2-3树脂再生废水 W2-4浓水 W2-5浓水 S2-6废EDI膜 水 水 W2-1反冲洗水 水 W2-2反冲洗水 2、纯水制备工艺 二、主要产污环节和排污特征 本项目主要的产污环节和排污特征见表2-13。 表2-13 主要产污环节和排污特征 类别; 代码; 产生点; 污染物; 去向. 废气; G1-1; 配料; 颗粒物、有机废气（非甲烷总烃，含甲苯）; 经收集后，接入干式过滤+二级活性炭吸附装置处理后，通过一根15米高排气筒（DA001）排放. G1-9; 搅拌机、砂磨机、脱泡机、浆料桶清洗; 有机废气（非甲烷总烃）. G1-11; 流延机喷头清洗; 有机废气（非甲烷总烃）. G1-12; 印刷机丝网清洗; 有机废气（非甲烷总烃）. G1-13; 真空吸引板清洗; 有机废气（非甲烷总烃）. G3; 危废仓库; 有机废气（非甲烷总烃）. G1-2; 流延（含干燥）; 有机废气（非甲烷总烃，含甲苯）; 经收集后，接入水喷淋（含除雾器）+二级活性炭吸附装置处理后，通过一根15米高排气筒（DA002）排放. G1-3; 印刷; 有机废气（非甲烷总烃）. G1-4; 烘干; 有机废气（非甲烷总烃）. G1-6; 排胶; 有机废气（非甲烷总烃，含乙醛）. G1-7; 端接; 有机废气（非甲烷总烃）. G1-8; 测试; 有机废气（非甲烷总烃）、颗粒物（含锡及其化合物）. G1-10; 输送辊、管路系统清洗; 有机废气（非甲烷总烃）. G1-5; 切割; 有机废气（非甲烷总烃）; 车间内无组织排放. 废水; W1-1; 倒角; pH、COD、SS; 经三级沉淀池预处理后接入污水处理厂集中处理. W1-2; 测试; pH、COD、SS; 近期接入光大水处理（江阴）有限公司江阴西利污水处理厂集中处理，远期待有接管工业污水厂条件后接管江阴临港工业污水厂处理. W2-1; 砂滤; pH、COD、SS. W2-2; 碳滤; pH、COD、SS. W2-3; 软化; pH、COD、SS、TDS. W2-4; 一级RO; pH、COD、SS. W2-5; 二级RO; pH、COD、SS. W2-6; EDI纯水机制作; pH、COD、SS. W2-7; pH、COD、SS. W3; 职工生活; COD、SS、TP、氨氮、TN; 经化粪池预处理后近期接入光大水处理（江阴）有限公司江阴西利污水处理厂集中处理，远期待有接管工业污水厂条件后接管江阴临港工业污水厂处理. 噪声; N; 设备运行; 噪声; 合理安排设备整体布局、优先选用低噪声设备、对设备进行经常性维护、厂房隔声. 固体 废物; S1-1; 配料; 废研磨砂、球; 外售综合利用. S1-2; 流延（含干燥）; 废陶瓷膜片; 外售综合利用. S1-3; 陶带剥离; 废离型膜; 外售综合利用. S1-4; 废刀片; 外售综合利用. S1-5; 层压; 废包装物; 外售综合利用. S1-6; 切割; 边缘废料; 外售综合利用. S1-7; 废离型、热剥离膜; 外售综合利用. S1-8; 废刀片; 外售综合利用. S1-9; 废抹布; 委托有资质单位处置. S1-10; 倒角; 废研磨砂、球; 外售综合利用. S1-11; 端烧; 废承烧网; 外售综合利用. S1-12; 测试; 废锡膏; 委托有资质单位处置. S1-13; 编带; 废包装物; 外售综合利用. S1-14; 包装出厂; 废包装物; 外售综合利用. S1-15; 搅拌机清洗; 清洗废液; 委托有资质单位处置. S1-16; 研磨机清洗; 清洗废液; 委托有资质单位处置. S1-17; 脱泡机清洗; 废抹布; 委托有资质单位处置. S1-18; 浆料桶清洗; 废抹布; 委托有资质单位处置. S1-19; 流延机输送辊清洗; 废抹布; 委托有资质单位处置. S1-20; 流延机管路系统清洗; 清洗废液; 委托有资质单位处置. S1-21; 流延机喷头清洗; 废抹布; 委托有资质单位处置. S1-22; 清洗废液; 委托有资质单位处置. S1-23; 印刷机丝网清洗; 清洗废液; 委托有资质单位处置. S1-24; 真空吸引板清洗; 清洗废液; 委托有资质单位处置. S2-1; 纯水制备; 废石英砂; 外售综合利用. S2-2; 废活性炭; 外售综合利用. S2-3、S2-7、S2-8; 废离子交换树脂; 外售综合利用. S2-4、2-5; 废RO膜; 外售综合利用. S2-6; 废EDI膜; 外售综合利用. S3、S4、S5; 沉淀池; 沉渣; 外售综合利用. S6; 废气治理设施; 喷淋废液; 委托有资质单位处置. S7; 废活性炭; 委托有资质单位处置. S8; 废滤材; 委托有资质单位处置. S9; 无水乙醇、甲苯、内外电极浆料、锡膏、DOP、润滑油产生; 废包装桶、罐、瓶; 委托有资质单位处置. S10; 其他原辅料产生; 废包装物; 外售综合利用. S11; 设备维护; 废润滑油; 委托有资质单位处置. S12; 员工生活; 生活垃圾; 环卫部门统一处置. S13; 地面清扫; 废滚轮; 外售综合利用. S14; 清扫粉尘; 外售综合利用. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物环境质量现状 本报告选取2024年作为评价基准年，根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》中数据，项目所在区域各评价因子数据见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测数据 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年均值; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年均值; 33.1; 40; 82.75; 达标. PM10; 年均值; 51.7; 70; 73.86; 达标. PM2.5; 年均值; 32; 35; 91.43; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 162; 160; 101.25; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1134; 4000; 28.35; 达标. 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》中监测数据，建设项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO24小时平均第95百分位数浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，O3日最大8小时平均浓度第90百分位数未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，因此，判定为不达标区。 临港经济开发区已针对超标情况出具《2023年临港开发区污染防治攻坚行动方案》，同时该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》分析内容，通过采取调整产业结构、推进工业领域全行业、全要素达标排放、调整能源结构，控制煤炭消费总量、加强交通行业大气污染防治、严格控制扬尘污染、加强服务业和生活污染防治等措施后，无锡市环境空气质量预计2025年可实现基本达标。 2、地表水环境 项目所在地纳污河流为西横河，根据《江苏省地表水(环境)功能区划（2021-2030年）》，西横河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 根据江苏智慧生态环境检测有限公司检测报告（报告编号：IET-JCBG-011423[2022]）地表水环境质量监测数据，水质监测断面见表3-4，监测结果见表3-5。 表3-4 水质监测断面 水体名称; 监测编号; 断面位置; 监测因子. 西横河; W1; 光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂排放口上游500米; pH值、化学需氧量、氨氮、总磷. W2; 光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂排放口下游1000米. 表3-5 地表水现状监测数据 断面 编号; 采样 日期; 监测结果（单位：pH值为无量纲，其他为mg/L）. pH值; COD; 氨氮; 总磷. W1; 2022.11.22; 7.6; 8; 0.442; 0.12. 2022.11.23; 7.5; 13; 0.536; 0.12. 2022.11.24; 7.6; 13; 0.410; 0.10. W2; 2022.11.22; 7.6; 9; 0.590; 0.13. 2022.11.23; 7.6; 12; 0.797; 0.13. 2022.11.24; 7.5; 14; 0.589; 0.09. Ⅲ类地表水体标准值; 6-9; 20; 1.0; 0.2. 由上表可知，监测期间西横河监测断面的pH值、COD、氨氮、总磷均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 引用的监测数据有效性： ①引用数据监测时间为2022年11月22日~2022年11月24日，引用时间不超过3年，监测数据引用时间有效； ②引用监测数据监测频次、监测方法等符合要求。 3、声环境 本项目位于江阴市港城大道1172号，根据《利港镇声环境功能区划图》，项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准（项目所在区域南侧距离港城大道60m，不在20m±5m范围内，不执行4a类标准）。根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》中声环境质量状况描述，该区域昼间平均等效声级为54.3dB（A），能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准。 本项目厂界外50米范围内无保护目标，因此无需监测保护目标声环境质量现状。 4、生态环境 本项目在工业园区内，租用现有厂房进行建设，不新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标，故不开展生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类，因此不对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本项目车间地面硬化，沉淀池、危废仓库、化学品日用间拟采取全面防腐、防渗处理，生产废水管道采取明管敷设的形式，正常运营工况下无地下水、土壤污染途径，不开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目大气环境影响评价范围以项目建设地为中心，以5km为边长的矩形范围，统计评价范围内的环境保护目标。 2、声环境 建设项目位于江阴市港城大道1172号，项目周边50米范围内无声环境敏感目标。 3、地下水环境 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 建设项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 表3-7 大气污染物有组织排放限值 排气筒编号; 污染物 名称; 最高允许排放 浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 标准来源. DA001; 颗粒物; 20; 1; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准. 非甲烷总烃（NMHC）; 60; 3. 甲苯; 10; 0.2. DA002; 颗粒物; 20; 1. 锡及其化合物; 5; 0.22. 非甲烷总烃（NMHC）; 60; 3. 甲苯; 10; 0.2. 乙醛; 20; 0.036. 表3-8 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 污染物; 监控浓度限值mg/m3; 监控位置; 标准来源. 颗粒物; 0.5; 边界外浓度最高点; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 锡及其化合物; 0.06. 非甲烷总烃（NMHC）; 4. 甲苯; 0.2. 乙醛; 0.01. 表3-9 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 污染物; 特别排放限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 表3-10 废水污染物排放标准 项目; 接管标准（mg/L）; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）. 近期; 远期. COD; 500; 50; 30. SS; 400; 10; 10. 氨氮; 45; 4（6）; 1.5. 总磷; 8; 0.5; 0.3. 总氮; 70; 12（15）; 10（12）. TDS; 1500; /; /. 标准; 《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1电子元件间接排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB T 31962-2015）表1A级标准; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）. 注：; 括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。; 每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。. 表3-11 单位产品基准排水量要求 序号; 适用企业; 产品规格; 单位; 单位产品基准排水量; 排水量计量位置. 1; 电子元件; 其他; m3/万只产品; 0.2; 污染物排放监控位置一致. 3、厂界噪声排放标准 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见表3-12。 表3-12 厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间〔dB(A)〕; 夜间〔dB(A)〕; 标准来源. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废贮存标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。结合项目排污特征，确定本项目总量控制因子： 废气：颗粒物、非甲烷总烃，考核因子甲苯、乙醛； 废水：COD、氨氮、TP、TN，考核因子SS、TDS； 固废：各种固体废物。 建设项目污染物排放总量控制指标详见表3-13。 表3-13 建设项目污染物排放总量表（单位：t/a） 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 排放量; 建议申请量. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.0661; 0.0595; 0; 0.0066; 0.0066. 非甲烷总烃; 16.7275; 15.0548; 0; 1.6727; 1.6727. 甲苯; 7.0643; 6.3579; 0; 0.7064; 0.7064. 乙醛; 0.0988; 0.0889; 0; 0.0099; 0.0099. 无组织; 颗粒物; 0.0073; 0; 0; 0.0073; 0.0073. 非甲烷总烃; 0.9069; 0; 0; 0.9069; 0.9069. 甲苯; 0.3757; 0; 0; 0.3757; 0.3757. 乙醛; 0.0052; 0; 0; 0.0052; 0.0052. 合计; 颗粒物; 0.0734; 0.0595; 0; 0.0139; 0.0139. 非甲烷总烃; 17.6344; 15.0548; 0; 2.5796; 2.5796. 甲苯; 7.44; 6.3579; 0; 1.0821; 1.0821. 乙醛; 0.104; 0.0889; 0; 0.0151; 0.0151. 生产（倒角、测试、纯水制备浓水、反冲洗水、树脂再生废水）废水; 废水量; 8162.5; 0; 8162.5; 8162.5; 8162.5. COD; 0.6161; 0; 0.6161; 0.4081; 0.4081. SS; 1.5384; 1.1404; 0.398; 0.0816; 0.0816. TDS; 0.0204; 0; 0.0204; 0.0204; 0.0204. 生活污水; 废水量; 792; 0; 792; 792; 792. COD; 0.3960; 0.0396; 0.3564; 0.0396; 0.0396. SS; 0.3168; 0.0396; 0.2772; 0.0079; 0.0079. 氨氮; 0.0356; 0; 0.0356; 0.0032; 0.0032. 总磷; 0.0063; 0; 0.0063; 0.0004; 0.0004. 总氮; 0.0554; 0; 0.0554; 0.0095; 0.0095. 生产+生活废水; 废水量; 8954.5; 0; 8954.5; 8954.5; 8954.5. COD; 1.0121; 0.0396; 0.9725; 0.4477; 0.4477. SS; 1.8552; 1.18; 0.6752; 0.0895; 0.0895. 氨氮; 0.0356; 0; 0.0356; 0.0032; 0.0032. 总磷; 0.0063; 0; 0.0063; 0.0004; 0.0004. 总氮; 0.0554; 0; 0.0554; 0.0095; 0.0095. TDS; 0.0204; 0; 0.0204; 0.0204; 0.0204. 固废; 0; 0; -; 0; 0. 注：非甲烷总烃已包含甲苯、乙醛的量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用现有厂房进行建设，施工期对周围环境产生的影响主要是生产设备安装和调试期间产生的废气、噪声和少量建筑垃圾。废气主要源于运输车辆所排放的废气、少量扬尘；噪声主要是运输机械和安装设备产生的噪声；固体废弃物主要为少量建筑垃圾和设备包装箱等。 为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施： ①合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间；②对施工产生的固体废物，应尽可能利用或及时运走；③注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘及噪声；④建设单位应做好施工期管理工作，以减小对周围环境的影响。 由于施工期较短，对当地环境空气、水环境、声环境、土壤环境影响时间较短，并且施工结束，以上影响立即消失，故不会降低当地环境质量现状类别。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 根据大气专项评价，本项目各污染源在采取相应废气治理措施后，正常工况下均可实现达标排放；根据预测，正常工况下本项目各大气污染物对周围大气环境及附近敏感点造成的影响均较小，环境功能不会因本项目的建设而发生改变。本项目无需设置大气环境防护距离，需以生产车间边界外100m范围的卫生防护距离，卫生防护距离内无敏感目标。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 二、废水 表4-11 本项目废水污染物产生及排放情况一览表 三、噪声 产污环节; 污染物种类; 废水量 t/a; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 标准浓度限值 mg/L; 排放方式及去向. 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 废水量t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a; 近期; 远期. 员工生活; 生活污水; 792; COD; 500; 0.3960; 化粪池; 792; 450/50; 0.3564/0.0396; 500/50; 500/30; 间接排放，近期接入光大水处理（江阴）有限公司江阴西利污水处理厂后排入西横河，远期待有接管工业污水厂条件后接管江阴临港工业污水厂处理. SS; 400; 0.3168; 350/10; 0.2772/0.0079; 400/10; 400/10. 氨氮; 45; 0.0356; 45/4; 0.0356/0.0032; 45/4; 45/1.5. 总磷; 8; 0.0063; 8/0.5; 0.0063/0.0004; 8/0.5; 8/0.3. 总氮; 70; 0.0554; 70/12; 0.0554/0.0095; 70/12; 70/10. 倒角; 倒角废水; 4752; COD; 100; 0.4752; 三级沉淀池; /. SS; 300; 1.4256. 测试; 测试废水; 148.5; COD; 70; 0.0104; /. SS; 100; 0.0149. 纯水装置; 纯水制备浓水及反冲洗水; 3250; COD; 40; 0.1300; /. SS; 30; 0.0975. 树脂再生废水; 12; COD; 40; 0.0005. SS; 30; 0.0004. TDS; 1700; 0.0204. 合计; 生产废水（倒角、测试、纯水制备浓水及反冲洗、树脂再生）; 8162.5; COD; 75.5; 0.6161; 三级沉淀池; 8162.5; 75.5/50; 0.6161/0.4081; 500/50; 500/30. SS; 188.5; 1.5384; 48.8/10; 0.398/0.0816; 400/10; 400/10. TDS; 2.5; 0.0204; 2.5/2.5; 0.0204/0.0204; 1500; 1500. 合计; 生活、生产（倒角、测试、纯水制备浓水、反冲洗水、树脂再生）废水; 8954.5; COD; 113.0; 1.0121; 化粪池、三级沉淀池; 8954.5; 108.6/50; 0.9725/0.4477; 500/50; 500/30. SS; 207.2; 1.8552; 75.4/10; 0.6752/0.0895; 400/10; 400/10. 氨氮; 4.0; 0.0356; 4.0/0.4; 0.0356/0.0032; 45/4; 45/1.5. 总磷; 0.7; 0.0063; 0.7/0.05; 0.0063/0.0004; 8/0.5; 8/0.3. 总氮; 6.2; 0.0554; 6.2/1.1; 0.0554/0.0095; 70/12; 70/10. TDS; 2.3; 0.0204; 2.3/2.3; 0.0204/0.0204; 1500; 1500. 1、噪声源及产生强度 主要噪声设备采取降噪措施，并经距离衰减后，各厂界噪声的昼、夜间贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，不会降低区域声环境现状功能类别，且本项目周边50米范围内无环境敏感目标，因此，本项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 四、固体废物 建设项目固体废物利用处置方式见表4-23。 表4-23 建设项目固体废物利用处置方式一览表 序号; 固废 名称; 产生 环节; 属性; 废物 类别; 废物 代码; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 危险特性; 产生 量t/a; 贮存方式; 处置方式; 利用或处置量t/a. 废陶瓷膜片; 流延（含干燥）; 一般 固废; SW59; 900-099-S59; -; 固; -; 1.5; 袋装; 外售综合利用; 1.5. 废离型、热剥离膜; 陶带剥离、叠膜、切割; SW59; 900-099-S59; -; 固; -; 30.5; 袋装; 30.5. 废刀片; 陶带剥离、切割; SW59; 900-099-S59; -; 固; -; 0.01; 袋装; 0.01. 废包装物; 层压、编带、包装出厂、其他原辅料产生; SW59; 900-099-S59; -; 固; -; 2.4; 袋装; 2.4. 边缘废料; 切割; SW59; 900-099-S59; -; 固; -; 0.1; 袋装; 0.1. 废研磨砂、球; 倒角; SW59; 900-099-S59; -; 固; -; 0.4976; 袋装; 0.4976. 废石英砂; 纯水制备装置; SW59; 900-009-S59; -; 固; -; 0.06; 袋装; 0.06. 废活性炭; SW59; 900-009-S59; -; 固; -; 0.04; 袋装; 0.04. 废（RO、EDI膜; SW59; 900-009-S59; -; 固; -; 0.04; 袋装; 0.04. 废离子交换树脂; SW59; 900-009-S59; -; 固; -; 0.06; 袋装; 0.06. 废承烧网; 端烧; SW59; 900-099-S59; -; 固; -; 0.05; 袋装; 0.05. 沉渣; 沉淀池; SW59; 900-099-S59; -; 固; -; 1.14; 桶装; 1.14. 废滚轮; 地面清扫; SW59; 900-099-S59; -; 固; -; 0.0075; 袋装; 0.0075. 清扫粉尘; SW59; 900-099-S59; -; 固; -; 0.05; 袋装; 0.05. 清洗废液; 配料、流延（含干燥）、印刷、叠膜; 危险固废; HW06; 900-402-06; 废甲苯、乙醇; 液; T,I,R; 8.8928; 桶装; 8.8928. 废锡膏; 测试; HW49; 900-041-49; 废锡膏; 固; T/In; 0.00015; 桶装; 0.00015. 喷淋废液; 废气治理设施; HW49; 772-006-49; 有机物; 液; T/In; 62.502; 桶装; 62.502. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 有机物; 固; T; 88; 袋装; 88. 废滤材; HW49; 900-041-49; 有机物; 固; T/In; 0.062; 袋装; 0.062. 废包装桶、罐、瓶; 无水乙醇、甲苯、内外电极浆料、锡膏、DOP、润滑油产生; HW49; 900-041-49; 无水乙醇、甲苯、浆料、锡膏、DOP、润滑油; 固; T/In; 2.5; 货架+托盘; 2.5. 废抹布; 切割、清洗; HW49; 900-041-49; 无水乙醇; 固; T/In; 0.2; 袋装; 0.2. 废润滑油; 设备维护; HW08; 900-214-08; 润滑油; 液; T，I; 0.16; 桶装; 0.16. 生活 垃圾; 员工 生活; 生活 废物; SW64; 900-099-S64; 办公废物; 固; -; 13.46; 垃圾桶; 环卫清运; 13.46. 注：T指毒性，I指易燃性，C指腐蚀性，R指反应性，In指感染性。 从项目采用的固废利用及处置方式来分析，对产生的各类固废按其性质分类分区收集和暂存，并均能得到有效利用或妥善处置。在严格管理下，本项目的固体废物对周围环境不会产生二次污染。 五、地下水、土壤 1、污染源分析 本项目运营期主要污染物来源于废气和工业废水等污染物，可能会对土壤环境产生影响。根据分析，确定建设项目土壤的影响类型和途径见表4-26，土壤环境影响源及影响因子识别见表4-27。 表4-26 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 污染影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 建设期; /; /; /; /. 运营期; √; √; √; /. 服务期满后; /; /; /; /. 表4-27 土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 备注. 生产车间; 配料、（配料间1设备、生产车间设备）清洗、流延（含干燥）、印刷、烘干、切割、排胶、端接、测试; 大气沉降; 非甲烷总烃（含甲苯、乙醛）、颗粒物（含锡及其化合物）; 正常工况. 倒角、测试、纯水制备; 地面漫流、垂直入渗; pH、COD、SS; 事故工况. 化学品日用间; 液体原料储存; 地面漫流、垂直入渗; 无水乙醇、甲苯、DOP; 事故工况. 危废仓库; 危废储存; 大气沉降; 非甲烷总烃; 正常工况. 地面漫流、垂直入渗; 液态危废如清洗废液等; 事故工况. 废水收集管道; 废水收集及输送; 地面漫流、垂直入渗; pH、COD、SS; 事故工况. 沉淀池. 六、生态环境 本项目建设地位于江阴市港城大道1172号，租用现有厂房进行建设，不新增用地，建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标，对周边生态环境基本无影响。 七、环境风险 建设项目危险物质总量与其临界量比值Q＜1，因此，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。 八、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放标准 |
| 大气环境 | DA001 |  | 颗粒物 | 干式过滤+二级活性炭吸附装置 | 20 | 1 | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 60 | 3 |  |
|  |  |  | 甲苯 |  | 10 | 0.2 |  |
|  | DA002 |  | 颗粒物 | 水喷淋（含除雾器）+二级活性炭吸附装置 | 20 | 1 |  |
|  |  |  | 锡及其化合物 |  | 5 | 0.22 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 60 | 3 |  |
|  |  |  | 甲苯 |  | 10 | 0.2 |  |
|  |  |  | 乙醛 |  | 20 | 0.036 |  |
|  | 无组织 |  | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 6（NMHC监控点处1h平均浓度） | - | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准 |
|  |  |  |  |  | 20（NMHC监控点处任意一次浓度值） | - |  |
|  |  |  |  |  | 4 | - | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.5 | - |  |
|  |  |  | 锡及其化合物 |  | 0.06 | - |  |
|  |  |  | 甲苯 |  | 0.2 | - |  |
|  |  |  | 乙醛 |  | 0.01 | - |  |
| 地表水环境 | DW001/总排放口 | 生产、生活污水 | COD | 沉淀池、化粪池 | 500mg/L |  | 《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1电子元件间接排放标准 |
|  |  |  | SS |  | 400mg/L |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 45mg/L |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  | 8mg/L |  |  |
|  |  |  | 总氮 |  | 70mg/L |  |  |
|  |  |  | TDS |  | 1500mg/L |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB T 31962-2015）表1A级标准 |
| 声环境 | 设备运行噪声 |  | 选用低噪声设备，车间采用实体墙，设备均设置在车间内，合理作业 |  |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / |  |  | / |
| 固体废物 | 本项目一般工业固废陶瓷膜片、废离型、热剥离膜、废刀片、废包装物、边缘废料、废研磨砂、球、废石英砂、纯水制备废活性炭、废（RO、EDI）膜、废离子交换树脂、废承烧网、沉渣、废滚轮、清扫粉尘收集后外售综合利用；危险固废清洗废液、废锡膏、喷淋废液、废活性炭、废滤材、废包装桶、罐、瓶、废抹布、废润滑油委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门收集后统一处置。 |  |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 原料仓库、危废仓库、化学品日用间、配料间1、2、印刷区、端接区设置为重点防渗区。防渗处理措施做好等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行；生产车间、沉淀池、废水收集管路设置为一般防渗区，防渗处理措施做好等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行；一般固废仓库、办公区、公共设施区等设置为简单防渗区，防渗处理措施做好一般地面硬化。 |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目租用现有闲置厂房进行建设，不新增用地，且项目建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、项目应通过建立三级防控体系，关口前移，降低末端风险控制压力，系统提升水环境风险的保障水平，从根本上保障环境安全，实现事故状态下对水环境风险的有效控制，防止生产过程和突发性事故产生的污染物对周围环境污染事故。 2、优化与完善各层平面布局，严格执行国家、地方及行业现行有关劳动安全卫生法规、标准与规范，应保证有足够的防火间距和安全间距，并按要求设置消防通道。 3、租用标准厂房应设置防雷电设施、对可能产生静电危险的区域，应采取静电接地措施。 4、建立完善的安全生产岗位责任制，明确安全生产第一责任人、专职安全生产管理人员及其职责，建立各级安全生产责任制并严格考核。 5、设置专职人员，制定消防安全管理制度，明确各部门、人员消防安全职责，建立消防安全领导小组。 6、加强危险化学品、液氮罐区、氢气瓶间、危险废物管理。 7、加强火灾爆炸等事故的防范。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - “三同时”环保竣工验收要求 应严格执行“三同时”制度，在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时投产使用”。建设项目竣工后，按照规定的标准和程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。 2、排污许可管理要求 按照国家和地方环境保护规定，及时进行排污许可申报，项目运行后按证排污。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业 39 电子元件及电子专用材料制造398”中“其他”，不纳入重点排污单位名录，不涉及年使用10吨及以上溶剂型涂料（含稀释剂）的，故属于“排污许可证登记管理”。 3、环境管理台账要求 建设单位应按照排污许可证要求进行台账记录，包括基本信息、监测记录信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、其他环境管理信息。按照规定进行保存台账记录，并依据相关法规向社会公开。企业对其台账记录及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责。企业应积极配合并接受环境保护行政主管部门的日常监督管理。 4、环境风险应急预案要求 项目建成后，建设单位应及时编制突发环境事件应急预案，并报送上级主管部门及时完成备案。 |  |  |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目从环保的角度出发，在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。

附图  建设项目厂界周围500米土地利用现状图   比例

0

50m

100m

注：  本项目建设地；  500米范围圈；  100米卫生防护距离。

港

城

大

道

贵

宾

路

弘元光能（无锡）有限公司

深国际(江阴)高端制造业供应链

文 欣 路

江阴泓潮科技有限公司

江苏坤奕环境技术股份有限公司

中新智地(江阴)智能制造产业园有限公司（一期）

港欣花苑一村

港欣花苑二村

江苏飞梭智行设备有限公司

企业

420m

460m

中新智地(江阴)智能制造产业园有限公司（二期）在建