- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

年产450片板束新建项目、

年产管束板片4000片扩能项目

项目名称：

建设单位（盖章）： 江苏双良冷却系统有限公司

编制日期：            2025年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产450片板束新建项目、年产管束板片4000片扩能项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2411-320259-89-03-964870、2506-320259-89-03-317511 |  |  |
| 建设单位联系人 | 程* | 联系方式 | 13915****56 |
| 建设地点 | 江苏 省 无锡 市 江阴 市 利港街道双良路12号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度 5 分 28.000 秒， 31 度 55 分 45.840 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 汽轮机及辅机制造C3413 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业34 69锅炉及原动设备制造341 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴临港备〔2024〕301号、江阴临港备〔2025〕133号 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 1 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则 专项评价的类别; 涉及项目类别; 专项设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物，二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目排放废气主要为颗粒物、非甲烷总烃，不含有毒有害污染物、二噁英、苯并［a］芘、氰化物、氯气等，因此无需设置大气专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目生活污水、食堂废水接管江阴市利港污水处理有限公司处理，无直排废水，故不设置地表水专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 扩建项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，因此可不设置环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 扩建项目不涉及新增河道取水，因此可不设置生态专项评价。. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 扩建项目未向海洋排放污染物，因此可不设置海洋专项评价。. 地下水; 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作; 扩建项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此无需设置地下水专项评价。. 土壤、声环境; 不开展专项评价; 扩建项目不涉及. 综上，扩建项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 《江阴临港经济开发区工业园区详细规划及城市设计》，江阴市人民政府，澄政复〔2023〕45号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 2008年9月，原江苏省环保厅对江阴临港经济开发区环境影响报告书进行了批复（苏环管〔2008〕230号）。2019年，江苏省生态环境厅对江阴临港经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书进行了审查（苏环审〔2019〕13号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划相符性分析 扩建项目位于江阴市利港街道双良路12号，在利港工业园区范围内，根据《江阴临港经济开发区工业园区详细规划及城市设计》，建设地属于二类工业用地，符合用地规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”相符性分析 1、生态保护红线 对照《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，以及江阴临港经济开发区“三区三线”划定情况，扩建项目不涉及国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区域（见附图6），厂址位于城镇开发边界内，不占用生态保护红线和基本农田（见附图9、附图10）。 根据《江苏省人民政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）要求，生态保护红线区域范围与扩建项目位置情况见表1-3。 表1-3 生态保护红线区域范围一览表 所在行政 区域; 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积（平方公里）; 与本项目的方位、距离. 市级; 县级. 无锡市; 江阴市; 长江西石桥水源地保护区; 饮用水水源保护区; 一级保护区：取水口上游1000米至下游500米，向对岸500米至本岸背水坡堤脚外100米范围内的水域范围和一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米的陆域范围。 二级保护区：一级保护区以外上溯1600米、下延500米的水域范围和二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。 准保护区：二级保护区边界上溯2000米、下延1000米的水域范围和准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。; 9.68; 北1060m. 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）生态空间保护区域与扩建项目位置情况见表1-4。 表1-4 生态空间管控区域范围 红线区域名称; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）; 方位 距离. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 长江西石桥水源地保护区; 水源水质保护; 一级保护区：西石桥水厂取水口上游1000米至下游500米，向对岸500米至本岸背水坡之间的水域范围，和一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。二级保护区：一级保护区以外上溯1600米、下延500米的水域范围和二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。准保护区：二级保护区边界上溯2000米、下延1000米的水域范围和准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围; /; 9.68; /; 9.68; 北1060m. 由上表可知，扩建项目不在生态保护红线及生态空间管控区域范围内，不涉及保护区。因此，扩建项目选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）和《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号）》中的相关要求。 2、环境质量底线 根据无锡市江阴生态环境局发布的《2024年度江阴市生态环境状况公报》中数据，建设地所在区域SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、CO24小时平均第95百分位数浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，因此，判定为不达标区。该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，无锡市已制定《无锡市大气环境质量限期达标规划》（2018-2025），根据达标规划，通过采取调整产业结构、推进工业领域全行业、全要素达标排放、调整能源结构，控制煤炭消费总量、加强交通行业大气污染防治、严格控制扬尘污染、加强服务业和生活污染防治等措施后，无锡市环境空气质量预计2025年可实现全面达标。 根据《江阴市环境状况公报（2024年度）》中市域重点河流描述，利港河水质状况优。 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》中声环境质量状况描述，项目建设地所在区域昼间平均等效声级为54.3dB（A），能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类声环境功能区噪声要求。 扩建项目废气、废水、噪声均能达标排放，固废得到合理处置。扩建项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 3、资源利用上线 根据《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见》（发改环资[2016]1162号），建设项目与资源利用上线的相符性分析见下表。 表1-5 建设项目与资源利用上线的相符性分析表 序号; 内容; 与资源利用上线的相符性; 相符性分析. 1; 能源消耗; 不使用煤炭；不属于压缩产能、过剩产能，用电所在地满足; 扩建项目不使用煤炭，采用清洁能源电，扩建项目属于汽轮机及辅机制造，不属于压缩过剩产能. 2; 水资源消耗; 建设项目所在地不属于严重缺水地区；区域供水管网可以满足建设项目用水；建设项目不涉及地下水开采; 扩建项目位于江阴市利港街道双良路12号，不属于严重缺水地区，项目年用水由区域自来水管网提供，能满足供水要求，扩建项目不涉及地下水开采. 3; 土地资源; 利用现有厂房进行建设，不涉及新征土地; 本项目租赁现有厂房进行建设，不涉及新征土地. 扩建项目所使用的资源为水，能源主要为电能，物耗及能耗水平均较低。项目用水由区域自来水管网提供，用电由市政供电系统提供，能满足项目供水及供电要求，不会突破区域资源上线。因此，扩建项目的建设符合资源利用上线的要求。 4、生态环境准入清单 （1）长江经济带相关要求 本次环评对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》和《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则》进行说明，具体见表1-6。 表1-6 区域环境准入负面清单 序号; 内容; 企业情况; 是否 符合. 1; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》; 扩建项目不在《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》中; 符合. 2; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则》; 扩建项目不在《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则》中; 符合. （2）与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析 本项目位于江阴市利港街道双良路12号，属于长江流域、太湖流域，位于“江苏省生态环境分区管控综合服务”系统中“江苏江阴临港经济开发区”重点管控区内。对照《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函﹝2023﹞81号）（附件3 江苏省生态环境分区管控总体要求）对长江流域、太湖流域的重点管控要求，以及“江苏省生态环境分区管控综合服务”系统中“江苏江阴临港经济开发区”重点管控单元生态环境准入清单要求，分析如下： 表1-7 本项目与省域、区域（流域）生态环境分区管控相符性分析 省域生态环境分区管控. 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析. 空间布局约束; （1）禁止引入：《产业结构调整指导目录》 《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰 目录和能耗限额》等规定的禁止、淘汰、不满足能耗要求的项目。印刷电路板、电镀生 产项目。新（扩）建排放含汞、砷、镉、铬 、铅等重金属以及持久性有机污染物的工业 项目。; 扩建项目不属于产业目录中禁止、淘汰类项目；不属于印刷电路板、电镀生产项目；不属于排放重金属及持久性有机污染物企业。. （2）机械电子产业：禁止新（扩）建投资50 00万元以下含酸处理工艺的电子电器、机械 加工项目，新（扩）建投资2000万元以下表 面酸洗、涂装项目。; 扩建项目不涉及酸洗、涂装。. （3）新材料：禁止引入含化工合成工序的项 目（化工片区除外）。; 扩建项目不属于新材料生产企业。. （4）按规划布局发展，不占用生态红线保护 区。不得新建危化品码头。; 扩建项目不占有生态红线保护区，不新建危化品码头。. （5）利康东路以南、陈墅路以北、龙港路以 东、芦埠港河以西区域距离居住区较近，以 海伦石化宿舍区、陈墅村往北设置宽20米以 上、高5~10米绿化防护带。居住区周边100米范围内不得设置产生恶臭的装置。严禁在长江岸线1公里范围内新建化工企业。; 扩建项目不涉及。. 污染物排放管控; （1）严格实施污染物总量控制制度，根据区 域环境质量改善目标，采取有效措施减少主 要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 扩建项目配套废气处理设施可有效削减污染物排放总量，并严格实施总量控制制度，确保区域环境质量持续改善。. （2）园区污染物排放总量不得突破环评报告 及批复的总量。. 环境风险防控; （1）建立健全开发区环境风险管控体系，加 强开发区环境管理能力建设。加大开发区环 境监管与执法，储备必要的应急物资与设备 ，完善环境应急处置队伍建设，加强数字化 在线监控预警中心运行管理，建立与饮用水 源地应急体系的有效衔接、联合响应机制， 定期组织应急演练。; 扩建项目应当制定风险防范措施，建立环境应急物资储备库。. （2）以化工片区为边界设置500米防护距离 ，并适当设有绿化带。在空间防护距离范围 内禁止建设学校、医院、居住区等环境保护 目标。; 扩建项目不涉及。. 资源利用效率要求; （1）单位工业用地工业增加值不低于9亿元/ km2。; 扩建项目单位工业用地工业增加值不低于9亿元/ km2。. （2）单位工业增加值废水产生量不高于8t/ 万元。单位工业增加值固废产生量不高于0.1 t/万元。; 扩建项目单位工业增加值废水产生量不高于8t/ 万元，单位工业增加值固废产生量不高于0.1 t/万元。. （3）工业固体废弃物综合利用率不低于85%。; 固废综合利用率达100%. （4）禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格） ，具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、 散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤 、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原 油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或 未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物 质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。; 扩建项目不在禁燃区内，生产过程中采用清洁能源电能。. 长江流域生态环境分区管控. 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析. 空间布局约束; 1．始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。; 扩建项目生活污水及食堂废水经预处理后接管污水厂处理，最终达标排放，不会破坏长江生态。. 2．加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生 项目以外的项目。; 扩建项目不在生态红线区域范围内。. 3．禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。; 扩建项目不属于化工生产项目。. 4．强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。; 扩建项目不涉及。. 5．禁止新建独立焦化项目。; 扩建项目不涉及。. 污染物排放管控; 1．根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。; 扩建项目废水污染物排放总量在临港经济开发区控源截污指标内平衡。. 2．全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入 河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。. 环境风险防控; 1．防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。; 扩建项目不属于石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业生产项目。. 2．加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 扩建项目不涉及。. 资源利用效率要求; 禁止在长江干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 扩建项目不涉及。. 太湖流域生态环境分区管控. 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析. 空间布局约束; 1．在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。; 扩建项目不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，无含磷、氮等污染物排放。. 2．在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。; 扩建项目不在太湖流域一级保护区内。. 3．在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 扩建项目不在太湖流域二级保护区内。. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 扩建项目不属于城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业。. 环境风险防控; - 运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 - 禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 3．加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 扩建项目原料运输不进入太湖，生活污水、食堂废水经预处理后接管污水厂集中处理。. 资源利用效率要求; - 严格用水定额管理制度，推进取用水规范化管理，科学制定用水定额并动态调整，对超过用水定额标准的企业分 类分步先期实施节水改造，鼓励重点用水企业、园区建立智慧用水管理系统。 2．推进新孟河、新沟河、望虞河、走马塘等河道联合调度，科学调控太湖水位。; 扩建项目合理用水，规范化用水管理。. 表1-8 建设项目与国家及地方相关政策相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 不属于限制类、淘汰类项目，符合要求. 2; 《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》; 不属于限制类、淘汰类项目，符合要求. 3; 《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）; 不属于禁止类、淘汰类项目，符合要求. 4; 《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》; 不属于限制、禁止类项目，符合要求. 5; 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; 不属于限制、禁止用地项目，符合要求. 6; 《市场准入负面清单（2025年版）》; 扩建项目，不涉及该文件中禁止准入和许可准入类项目，符合要求. 7; 《产业发展与转移指导目录（2018年本）》; 扩建项目不属于引导逐步调整退出和引导不再承接的产业. 8; 《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》（苏发改规发[2024]3号）; 不属于限制类、淘汰类、禁止类项目，符合要求. 由上表可知，扩建项目符合国家及地方政策，不属于负面清单中的项目。综上，扩建项目符合“三线一单”要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 江苏双良冷却系统有限公司成立于2020年1月，该公司拥有利港街道双良路9号（以下简称双良路西厂区）及双良路12号（以下简称双良路东厂区）两个厂区，两个厂区中间仅隔一条双良路，双良路东厂区主要从事直接空冷系统管束的生产，生产能力为8套/年，双良路西厂区主要从事间接空冷系统管束及循环水空冷系统管束的生产，生产能力分别为2套/年及3000件/年，所有产品目前均已达产。 现由于企业发展需要，该公司拟利用双良路东厂区现有租用厂房3974平方米，新增钎焊炉、开卷机、带钢校平机、精密送进机等生产设备70台套，新增板束及管束板片的生产，设计生产能力分别为450片/年及4000片/年。 2、工程内容及规模 扩建项目利用现有闲置厂房进行建设，主要包括新设备的购买、安装与调试等，公用工程和环保工程等完善。建设项目主体工程和产品方案见表2-1，公用及辅助工程见表2-2。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品 名称; 设计能力; 年运行时数; 产品示意图. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 双良路东厂区生产车间; 直接空冷系统管束; 8套/年; 8套/年; 0; 7200. 2; 板束; 0; 450片/年; 450片/年; 7200. 3; 管束板片; 0; 4000片/年; 4000片/年; 7200. 4; 双良路西厂区生产车间; 间接空冷系统管束; 2套/年; 2套/年; 0; 7200. 5; 循环水空冷系统管束; 3000件/年; 3000件/年; 0; 7200. 6、地理位置、厂区平面布置 地理位置：扩建项目建设地位于江阴市利港街道双良路12号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：扩建项目新增的钎焊炉及板束生产线均位于直冷车间内，具体平面布置见附图2。 7、工作制度和劳动定员 工作制度：该公司两个厂区扩建前后均实行“三班”24小时工作制，年有效工作日为300天。 劳动定员：该公司双良路东厂区现有劳动定员150人，双良路西厂区现有劳动定员250人，扩建项目新增劳动定员15人，故扩建后全公司共计人415人。 8、水量平衡 扩建项目用水环节主要为职工生活用水、食堂用水、废气装置（水冷+水喷淋）用水。 （1）水量平衡依据 （2）水量平衡图 扩建项目水量平衡见图2-1、扩建后全厂水量平衡图见图2-2。 损耗：45 180 180 生活用水 化粪池 接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理 225 食堂用水 225 水喷淋装置用水 损耗：6.6 26.6 进入喷淋废液 360 废气装置隔套水冷用水 360 隔油池 损耗：45 损耗：360 180 180 836.6 新鲜水 7200 20 图2-1 扩建项目水量平衡图 单位t/a 图2-2 扩建后全厂水量平衡图 单位t/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 扩建项目主要从事板束、管束板片的生产。具体生产流程和产污环节见图2-3、2-4。（注：G-废气、S-固废、N-噪声）。 1、板束生产工艺 不锈钢板（厚0.8～12mm、宽300mm） 放卷 N4-1噪声 校平 N4-2噪声 成型 N4-3噪声 精剪、合片 N4-4噪声 S4-1金属废料 G4-1焊烟 点焊、缝焊 焊丝 S4-2焊渣 纵剪 S4-3金属废料 N4-5噪声 成品：板束 图2-3 板束生产工艺流程图 2、管束板片生产工艺 外购件：大扁管、铝翅片 上料 G5-1有机废气 烘干 电加热 预热 电加热 电加热 组装钎焊 静态冷却 N5-1噪声 干粉钎剂 N2 N2 强制冷却 下料 20% 80% G5-2颗粒物 成品：管束板片 喷砂 钢砂 N5-2噪声 S5-1金属废料、废钢砂 成品 图2-4 管束板片生产工艺流程图 二、主要产污环节和排污特征 扩建项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为废气治理设施产生的喷淋废液（S1）、废活性炭（S2），原辅材料使用过程产生的废包装袋（S3），员工活动产生的生活垃圾（S4）、生活污水（W1）、食堂废水（W2）以及水泵噪声（N1）、风机噪声（N2）。 扩建项目主要的产污环节和排污特征见表2-6。 表2-6 主要产污环节和排污特征 类别; 代码; 产生点; 污染物; 去向. 废气; G4-1; 点焊、缝焊; 焊烟; 焊烟净化装置处理后无组 织排放. G5-1; 烘干; 有机废气（以非甲烷总烃为表征）; 经1套水冷（间接）+水喷淋+活性炭装置处理后尾气通过1根15米高（DA008）排气筒排放. G5-2; 喷砂; 颗粒物; 经1套布袋除尘装置处理后尾气通过15米高排气筒（DA004）排放. 废水; W1; 职工生活; 生活污水; 经相应预处理后接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理. W2; 食堂废水. 噪声; N4-1; 放卷; 噪声; 合理安排设备整体布局、优先选用低噪声设备、对设备进行经常性维护、厂房隔声. N4-2; 校平; 噪声. N4-3; 成型; 噪声. N4-4; 精剪、合片; 噪声. N4-5; 纵剪; 噪声. N5-1; 组装钎焊; 噪声. N5-2; 喷砂; 噪声. 固体 废物; S4-1; 精剪、合片; 金属废料; 外售综合利用. S4-2; 点焊、缝焊; 焊渣. S4-3; 纵剪; 金属废料. S5-1; 喷砂; 金属废料、废钢砂. S1; 废气治理 设施; 喷淋废液; 委托有资质单位处置. S2; 废活性炭. S3; 原辅材料 使用; 废包装袋; 外售综合利用. S4; 员工生活; 生活垃圾; 环卫部门统一处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 江苏双良冷却系统有限公司成立于2020年1月，该公司拥有利港街道双良路9号（以下简称双良路西厂区）及双良路12号（以下简称双良路东厂区）两个厂区，两个厂区中间仅隔一条双良路，双良路东厂区主要从事直接空冷系统管束的生产，生产能力为8套/年，双良路西厂区主要从事间接空冷系统管束及循环水空冷系统管束的生产，生产能力分别为2套/年及3000件/年，所有产品目前均已到产。该公司《高效节水空冷系统建设项目环境影响报告表》已于2023年11月通过江苏江阴临港经济开发区管理委员会审批，该项目于2024年12月10日通过环保“三同时”自主验收。 该公司双良路西厂区已于2023年12月31日通过排污许可证重新申领，编号为：91320281MA20RKQAXB001R；双良路东厂区已于2023年11月28日取得排污登记，编号为：91320281MA20RKQAXB002Z；两个厂区已于2022年9月5日完成突发环境事件应急预案备案，目前应急预案正在修订中。 本报告根据审批资料、验收资料和实际调查情况统计该公司原有项目污染物产生及排放情况。 1、现有项目工艺流程 （1）工艺流程 双良路东厂区 图2-5 直接空冷系统管束生产工艺及产污环节流程图 双良路西厂区 图2-6 循环水空冷系统管束生产工艺及产污环节流程图 图2-7 间接空冷系统管束生产工艺及产污环节流程图 现有项目主要的产污环节和排污特征见表2-7。 表2-7 主要产污环节和排污特征 污染源; 编号; 产污工序; 主要污染物; 采取措施. 废气; G1-1; 氨分解; 氨气; 车间无组织排放. G1-2; 抛丸; 颗粒物; 经1套布袋除尘装置收集后尾气通过1根 15米高（DA001）排气筒排放. G1-3; 轧制; 油雾; 经吸风罩引入一套静电除油装置后尾气通过1根15米高（DA002）排气筒排放. G1-4; 组装钎焊; 有机废气; 经1套水冷+水喷淋+二级活性炭吸附装置处理后尾气通过1根15米高（DA003）排气筒排放. G1-5; 喷砂; 颗粒物; 经1套布袋除尘装置收集后尾气通过1根15米高（DA004）排气筒排放. G1-6; 喷铝; 颗粒物; 经1套水喷淋装置处理后尾气通过15米高（DA005）排气筒排放. G1-7; 辊涂; 有机废气; 经1套二级活性炭吸附装置处理后尾气通过15米高（DA006）排气筒排放. G1-8; 风干; 有机废气. G1-9; 组装焊接1; 焊烟; 焊烟净化装置处理后无组织排放. G1-10; 组装焊接2; 焊烟. G3-3; 焊接; 焊烟. G1-11; 手工补漆; 有机废气; 车间无组织排放. G1-12; 打胶; 有机废气. G2-1; 手工补漆; 有机废气. G3-1、G3-2; 金加工; 有机废气. 废水; W1-1; 轧制; 冷却废水; 经废水处理设施处理接入污水处理厂. W2-1; 定尺切割; 冷却废水. W2-2 、W3-1; 脱脂; 脱脂废水. W2-3; 2道清洗; 清洗废水. W3-2、W3-4、W3-6; 3道清洗; 清洗废水. W3-3; 酸洗; 酸洗废水. W3-7; 封闭; 封闭废水. W1-2; 除油; 除油废水. W1-3; 清洗; 清洗废水. W3-5; 钝化; 钝化废水. W4; 职工生活活动; 生活污水; 接入污水处理厂. W5; 食堂废水. 固废; S1-1; 氨分解; 废催化剂; 有资质单位处置. S1-2; 抛丸; 金属废料、废钢丸; 外售利用. S1-3; 轧制; 废轧制油; 有资质单位处置. S1-4; 整平纵剪; 金属废料; 外售利用. S1-5; 成型; 废皂化液; 有资质单位处置. S1-6; 切平整; 废皂化液. S1-7; 金属废料; 外售利用. S1-8; 整型; 废皂化液; 有资质单位处置. S1-9; 切断; 废皂化液. S1-10; 金属废料; 外售利用. S1-11; 制翅片; 废油; 有资质单位处置. S1-12; 冲孔; 金属废料; 外售利用. S1-13; 喷砂; 金属废料、废钢砂. S1-14; 组装焊接1; 焊渣. S1-15; 组装焊接2; 焊渣. S2-1、S3-9; 冲翅片; 金属废料. S2-2、S3-10; 废油; 有资质单位处置. S2-3、S3-11; 拉胀; 废油. S2-4; 定尺切割; 金属废料; 外售利用. S3-6; 焊接; 焊渣. S3-2、S3-6; 金加工; 金属废料. S3-1、S3-5; 废皂化液; 有资质单位处置. S3-3、S3-7; 含油废屑; 压榨、过滤后外售利用. S3-4; 倒角; 金属废料; 外售利用. S3-12; 定尺切割、 切管口; 金属废料. S11; 二级沉淀池; 沉渣. S10; 地面沉降; 废金属尘. S16; 布袋除尘装置. S17; 废滤袋. S4; 活性炭吸附 装置; 废活性炭; 有资质单位处置. S12; 设备维修; 废机油. S13; 静电除油装置; 废油. S5; 原辅材料使用; 废油漆桶. S9; 废包装袋. S14; 辊涂; 漆渣; 有资质单位处置. S15; 废水处理设施; 污泥. S18; 职工生活; 生活垃圾; 统一处置. 噪声; N1-1; 抛丸; 噪声; 车间厂房隔声. N1-2; 轧制; 噪声; 车间厂房隔声. N1-3; 整平纵剪; 噪声; 车间厂房隔声. N1-4; 大扁管生产过程; 噪声; 车间厂房隔声. N1-5; 切断; 噪声; 车间厂房隔声. N1-6; 制翅片; 噪声; 车间厂房隔声. N1-7; 冲孔; 噪声; 车间厂房隔声. N1-8; 喷砂; 噪声; 车间厂房隔声. N1-9; 喷铝; 噪声; 车间厂房隔声. N2-1; 扩喇叭口; 噪声; 车间厂房隔声. N2-2; 冲翅片; 噪声; 车间厂房隔声. N2-3; 拉胀; 噪声; 车间厂房隔声. N2-4; 定尺切割; 噪声; 车间厂房隔声. N3-1、N3-3; 金加工; 噪声; 车间厂房隔声. N3-2; 倒角; 噪声; 车间厂房隔声. N3-4; 冲翅片; 噪声; 车间厂房隔声. N3-5、N3-9; 组装1、组装2; 噪声; 车间厂房隔声. N3-6; 拉胀; 噪声; 车间厂房隔声. N3-7; 定尺切割; 噪声; 车间厂房隔声. N3-8; 风干; 噪声; 车间厂房隔声. N4; 风机; 噪声; 车间厂房隔声. 2、现有项目污染物产生排放情况 （1）废气 双良路东厂区现有项目废气主要为抛丸环节、喷砂环节、喷铝环节、组装焊接环节产生的颗粒物废气，轧制环节产生的油雾废气（以非甲烷总烃计），氨分解过程逸散的氨气，组装钎焊环节、辊涂、风干环节产生的有机废气，食堂产生的油烟废气；双良路西厂区现有项目废气主要为焊接环节产生的颗粒物废气、金加工环节产生的有机废气，手工补漆环节、打胶环节产生的有机废气。其中打胶环节采用多用途耐高温粘结胶，根据检测报告，VOC含量为5g/kg，且胶水用量较少仅1t/a，故产生的有机废气忽略不计；手工补漆环节由于补漆量较少，故产生的有机废气忽略不计。 抛丸环节产生的废气经风机引入一套布袋除尘器处理后，尾气通过一根15米高排气筒（DA001）排放；轧制环节产生的油雾（以非甲烷总烃计）经一套静电除油装置处理，尾气通过1根15米高排气筒（DA002）排放；钎焊环节产生的废气经风机引入水冷（间接）+水喷淋+活性炭吸附装置处理，尾气通过1根15米高排气筒（DA003）排放；喷砂环节产生的颗粒物经引风机引入一套布袋除尘器处理后，尾气通过一根15米高排气筒（DA004）排放；喷铝废气经喷铝设备（负压密闭）内吸风罩收集后进入一套水喷淋装置处理，尾气通过一根15m高排气筒（DA005）高空排放；辊涂风干环节废气经一套二级活性炭吸附装置处理后，尾气通过一根15m高排气筒DA006排放；食堂油烟经油烟净化装置处理后尾气通过DA007排放；焊接环节产生的焊烟颗粒物经移动式烟尘净化器处理后尾气在车间呈无组织排放；金加工环节产生的非甲烷总烃由于产生量较小在车间呈无组织排放。 （2）废水 现有项目废水主要为生产废水及生活污水、食堂废水，其中生产废水主要为双良路东厂区产生的冷却废水、除油废水、清洗废水、喷淋废水，双良路西厂区产生的冷却废水、脱脂废水、清洗废水、酸洗废水、封闭废水、钝化废水，两个厂区的生产废水、西厂区的生活污水均进入双良路西厂区污水处理设施处理后接入污水处理厂集中处理，东厂区生活污水、食堂废水经相应预处理后接入污水处理厂集中处理。 （3）固废 该公司现有项目固体废物利用处置方式见表2-12。 表2-12 现有项目固体废物利用处置方式一览表 序号; 产生工序; 名称; 属性; 环境危险特性; 废物 类别; 废物代码; 产生量; 利用处置方式和去向. 1; 切平整、切断、冲孔、喷砂、开孔等; 金属 废料; 一般固废; /; SW17; 900-001-S17、900-002-S17; 1000t/a; 外售利用. 2; 抛丸; 废钢丸; /; SW17; 900-001-S17; 250t/a. 3; 喷砂; 废钢砂; /; SW17; 900-001-S17; 10t/a. 4; 焊接; 焊渣; /; SW17; 900-001-S17; 1t/a. 5; 沉淀池; 沉渣; /; SW17; 900-002-S17; 0.2t/a. 6; 地面沉降、布袋除尘; 废金属尘; /; SW17; 900-002-S17; 16.5t/a. 7; 布袋除尘; 废滤袋; /; SW59; 900-009-S59; 0.5t/a. 8; 原料使用; 废包装袋; /; SW17; 900-003-S17; 1.99t/a. 9; 金加工（钻孔）; 含油废屑; /; SW17; 900-002-S17; 1t/a. 10; 氨分解; 废催化剂*; 危险废物; T，I; HW46; 900-037-46; 0.0112t/a; 有资质单位处置. 11; 轧制、制翅片、拉胀等; 废油; T/I; HW08; 900-249-08; 23t/a; 送江阴市锦绣江南环境发展有限公司处置. 12; 静电除油; 废油; T/I; HW08; 900-249-08; 0.05t/a. 13; 金加工、整型、 切断; 废皂化液; T; HW09; 900-006-09; 3.3t/a. 14; 原辅料使用; 废漆桶; T/In; HW49; 900-041-49; 1t/a. 15; 废油桶; T/I; HW08; 900-249-08; 3t/a. 16; 氢氧化钠使用; 废包装袋; T/In; HW49; 900-041-49; 0.01t/a. 17; 辊涂; 漆渣; T，I; HW12; 900-252-12; 8.21t/a. 18; 废气装置; 废活性炭; T; HW49; 900-039-49; 68t/a. 19; 设备维修; 废油; T/I; HW08; 900-218-08; 1.5t/a; 送无锡市三得利石化有限公司处置. 20; 废水预处理; 污泥; T; HW17; 336-064-17; 50t/a; 连云港绿润环保科技有限公司处置. 21; 职工生活 活动; 生活垃圾; 生活垃圾; /; SW64; 900-099-S64; 81.6t/a; 统一 处置. *注：废催化剂每5年更换一次，目前暂未产生。 （4）噪声 现有项目双良路东厂区噪声源主要为锯床、抛丸机、喷砂机、冲孔设备、翅片滚带机、喷铝设备、轧制设备、高速分条机、大扁管制管生产线等生产设施及空压机等辅助设备，其噪声源强≤90dB(A)；双良路西厂区噪声源主要为开孔设备、金加工设备、倒角机、切割设备、拉胀机、成型机等生产及空压机等辅助设备噪声，噪声源强≤90dB(A)，根据企业三同时验收检测报告LDTC240635，现有项目噪声检测结果见表2-13： 表2-13 厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 监测时间; 厂区 名称; 测点编号; 昼间; 夜间. 2024.4.8～4.9; 双良路东厂区; 厂界外东 1m处; 55-57; 45. 厂界外南 1m 处; 55-56; 46-47. 厂界外西 1m 处; 53-56; 43-45. 厂界外北 1m 处; 53; 43. 标准; 65; 55. 双良路西厂区; 厂界外东 1m处; 55-56; 43-45. 厂界外南 1m 处; 55-56; 46-47. 厂界外西 1m 处; 53; 45-46. 厂界外北 1m 处; 53-56; 43. 标准; 65; 55. 由上表可知，两个厂区厂界环境噪声监测点监测值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 3、现有项目总量控制指标 根据企业实际情况，现有项目污染物实际排放情况见下表。 表2-14 现有项目全厂污染物实际排放情况汇总 t/a 总量控制因子和特征因子; 允许排放量; 实际排放量. 废 水; 水量; 51936; 41706. COD; 2.6; 2.09. SS; 1.16; 0.42. NH3-N; 0.029; 0.017. TP; 0.0036; 0.0021. TN; 0.086; 0.05. 动植物油; 0.0024; 0.0024. 石油类; 0.014; 0.038. 氟化物; -; -. 废气; 颗粒物; 1.31235; 1.278. 非甲烷总烃; 1.2181; 0.5133. 氨; 0.0125; 0.0125. 固废; 0; 0. 注：现有项目废水实际排放量根据西厂区污水接管口2024年流量计统计为37506t，东厂区接管口主要排放生活污水及食堂废水，根据原环评报告统计为4200t/a，两个厂区废水排放量共计41706t/a；废气有组织排放量根据排气筒验收检测数据计算，DA001～DA006工作时间分别为1000h、3000h、1800h、1500h、600h、1800h，则颗粒物有组织排放量为0.3127t/a、非甲烷总烃有组织排放量为0.0038t/a,无组织排放量则根据原有环评报告。 4、项目存在的主要环境问题 无。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物环境质量现状 本报告选取2024年作为评价基准年，根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》中数据，项目所在区域各评价因子数据见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测数据 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年均值; 8.0; 60; 13.3; 达标. NO2; 年均值; 33.1; 40; 82.8; 达标. PM10; 年均值; 51.7; 70; 73.9; 达标. PM2.5; 年均值; 32; 35; 91.4; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 162; 160; 101.3; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1134; 4000; 28.4; 达标. 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》中监测数据，建设项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO24小时平均第95百分位数浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，O3日最大8小时平均浓度第90百分位数未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，因此，判定为不达标区。 临港经济开发区已针对超标情况出具《2023年临港开发区污染防治攻坚行动方案》，同时该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》分析内容，通过采取调整产业结构、推进工业领域全行业、全要素达标排放、调整能源结构，控制煤炭消费总量、加强交通行业大气污染防治、严格控制扬尘污染、加强服务业和生活污染防治等措施后，无锡市环境空气质量预计2025年可实现基本达标。 - （2）整改方案 扩建项目大气环境质量超标，无锡市人民政府持续深入开展大气污染治理。根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施。无锡市已按要求开展限期达标规划。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650平方公里）。无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现基本达标。 编制期限：本次规划以2016年为基准年，近期评价到2020年，远期规划到2025年。 远期目标：力争到2025年，无锡市PM10浓度达到35µg/m3；O3浓度达到拐点，除O3以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到80%。 总体战略：以不断降低PM2.5浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感为核心目标，推进能源结构调整，推进热电整合，优化产业结构和布局；提高各行业清洁化生产水平，全面执行大气污染物特别排放限值，完成重点企业颗粒物无组织排放深度治理，从化工、电子(半导体)、涂装等工业行业挖掘VOCs减排潜力，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标；以港口码头和堆场为重点提高扬尘污染控制水平。促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力。 到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构，以江阴市为重点推进热电整合。完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。大幅提升新能源汽车特别是电动车比例。推进PM2.5和臭氧的协同控制，推进区域联防联控。 根据《2023年临港开发区污染防治攻坚行动方案》，利港街道空气环境质量目标任务：PM2.5浓度不高于31.0微克/立方米，优良天数比率不低于83.3%。大力推进低(无) VOCs含量原辅材料替代。开展含VOCs产品质量提升专项行动，优先使用低挥发性原辅材料，高效推动开展源头替代。 2、地表水环境 扩建项目纳污河流为芦埠港河，最终汇入利港河，根据江苏省地表水（环境）功能区划，利港河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。根据《江阴市环境状况公报（2024年度）》中市域重点河流描述，利港河水质状况优。 3、声环境 扩建项目位于江阴市利港街道双良路12号，根据《利港镇声环境功能区划图》，项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》中声环境质量状况描述，该区域昼间平均等效声级为54.3dB（A），能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准。扩建项目50米范围内无敏感目标，无需进行现状监测。 4、生态环境 扩建项目在工业园区内，租用现有厂房进行建设，不新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标，故不开展生态现状调查。 5、电磁辐射 扩建项目不属于电磁辐射类，因此不对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境 厂区场地已做硬化处理，不存在土壤、地下水环境污染途径，故本次评价不展开土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据建设项目周边情况，扩建项目厂界外500米范围内无大气环境保护目标。 2、声环境 建设项目周边50米范围内无声环境敏感目标。 3、地下水环境 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 建设项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 扩建项目组装钎焊环节产生的非甲烷总烃、喷砂环节产生的颗粒物均执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1、表3标准，点焊、缝焊环节无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中相应标准。具体见表3-2。 表3-2 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 排气筒高度m; 最高允许排放速率 kg/h; 无组织排放监控浓度限值mg/m3; 监控位置. 非甲烷总烃; 60; 15; 3; 4.0; 边界外浓度最高点. 颗粒物; 20; 15; 1.0; 0.5. 厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2中厂区内VOCs无组织排放限值，具体见表3-3。 表3-3 厂区内挥发性有机物无组织排放限值 污染物; 特别排放限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. 非甲烷 总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m及以上位置处进行监测; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 扩建项目生活污水、食堂废水经相应预处理后接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，COD、SS、氨氮、TP、TN执行污水厂接管限值，动植物油执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4中的三级标准，污水处理厂出水执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2城镇污水处理厂标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准，详见表3-4。 表3-4 废水污染物排放标准 项目; 接管标准（mg/L）; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）. COD; 500; 50. SS; 200; 10. 氨氮; 25; 4（6）. TP; 3; 0.5. 总氮; 30; 12（15）. 动植物油; 100; 1. 标准; 污水接管协议、《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、厂界噪声排放标准 扩建项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见表3-5。 表3-5 厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间〔dB(A)〕; 夜间〔dB(A)〕; 标准来源. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废贮存标准 扩建项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。结合项目排污特征，确定本项目总量控制因子： 废气：非甲烷总烃、颗粒物； 废水：COD、氨氮、TP、TN，考核因子SS； 固废：各种固体废物。 建设项目污染物排放总量控制指标详见表3-6。 表3-6 建设项目污染物排放总量表（单位：t/a） 类别; 污染物名称; 原有项目; 本项目; “以新带老”削减量; 技改后全厂排放量; 技改前后增减量. 实际排放量; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.7086; 0.7086; 2.375; 2.015; 0.36; 0; 1.0686; +0.24. 颗粒物; 0.3568; 0.3568; 2.15; 2.107; 0.043; 0; 0.3998; +0.043. 氨; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 无组织; 非甲烷总烃; 0.5095; 0.5095; 0.125; 0; 0.125; 0; 0.6345; +0.125. 颗粒物; 0.95555; 0.95555; 0.09; 0.036; 0.054; 0; 1.00955; +0.054. 氨; 0.0125; 0.0125; 0; 0; 0; 0; 0.0125; 0. 合计; 非甲烷总烃; 1.2181; 1.2181; 2.5; 2.015; 0.485; 0; 1.7031; +0.485. 颗粒物; 1.31235; 1.31235; 2.24; 2.143; 0.097; 0; 1.40935; +0.097. 氨; 0.0125; 0.0125; 0; 0; 0; 0; 0.0125; 0. 废水; 生活、食堂污水; 废水量; 7200/ 7200; 7200/ 7200; 360; 0; 360/ 360; 0; 7560/ 7560; 360/ 360. COD; 3.24/ 0.36; 3.24/ 0.36; 0.18; 0.018; 0.162/ 0.018; 0; 3.402/ 0.378; 0.162/ 0.018. SS; 2.52/ 0.072; 2.52/ 0.072; 0.144; 0.072; 0.072/ 0.0036; 0; 2.592/ 0.0756; 0.072/ 0.0036. 氨氮; 0.32/ 0.029; 0.32/ 0.029; 0.0162; 0; 0.009/ 0.0014; 0; 0.329/ 0.0304; 0.009/ 0.0014. TP; 0.058/ 0.0036; 0.058/ 0.0036; 0.0028; 0; 0.001/ 0.00018; 0; 0.059/ 0.00378; 0.001/ 0.00018. TN; 0.5/ 0.086; 0.5/ 0.086; 0.026; 0; 0.0108/ 0.00432; 0; 0.5108/ 0.09032; 0.0108/ 0.00432. 动植 物油; 0.096/ 0.0024; 0.096/ 0.0024; 0.018; 0.0108; 0.0072/ 0.0002; 0; 0.1032/ 0.0026; 0.0072/ 0.0002. 生产废水; 废水量; 44736/ 44736; 44736/ 44736; 0; 0; 0; 0; 44736/ 44736; 0. COD; 6.06/ 2.24; 6.06/ 2.24; 0; 0; 0; 0; 6.06/ 2.24; 0. SS; 2.44/ 0.44; 2.44/ 0.44; 0; 0; 0; 0; 2.44/ 0.44; 0. 石油类; 0.073/ 0.014; 0.073/ 0.014; 0; 0; 0; 0; 0.073/ 0.014; 0. 氟化物; -; -; 0; 0; 0; 0; -; 0. 合计; 废水量; 51936/ 51936; 51936/ 51936; 360; 0; 360/ 360; 0; 52296/ 52296; 360/ 360. COD; 9.3/ 2.6; 9.3/ 2.6; 0.18; 0.018; 0.162/ 0.018; 0; 9.462/ 2.618; 0.162/ 0.018. SS; 4.96/ 0.512; 4.96/ 0.512; 0.144; 0.072; 0.072/ 0.0036; 0; 5.032/ 0.5156; 0.072/ 0.0036. 氨氮; 0.32/ 0.029; 0.32/ 0.029; 0.0162; 0; 0.009/ 0.0014; 0; 0.329/ 0.0304; 0.009/ 0.0014. TP; 0.058/ 0.0036; 0.058/ 0.0036; 0.0028; 0; 0.001/ 0.00018; 0; 0.059/ 0.00378; 0.001/ 0.00018. TN; 0.5/ 0.086; 0.5/ 0.086; 0.026; 0; 0.0108/ 0.00432; 0; 0.5108/ 0.09032; 0.0108/ 0.00432. 动植 物油; 0.096/ 0.0024; 0.096/ 0.0024; 0.018; 0.0108; 0.0072/ 0.0002; 0; 0.1032/ 0.0026; 0.0072/ 0.0002. 石油类; 0.073/ 0.014; 0.073/ 0.014; 0; 0; 0; 0; 0.073/ 0.014; 0. 氟化物; -; -; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 固废; 一般固废; 0; 0; 289.055; 289.055; 0; -; 0; 0. 危险固废; 0; 0; 44.2; 44.2; 0; -; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 2.25; 2.25; 0; -; 0; 0. 由上表可知，扩建后全厂废水接管量为52296t/a，水污染物排放总量为COD2.618t/a、氨氮0.0304t/a、TP0.00378t/a、TN0.09032t/a、动植物油0.0026t/a、石油类0.014t/a， COD、氨氮、TP、TN、动植物油较扩建前分别增加了0.018t/a、0.0014t/a、0.00018t/a、0.00432t/a、0.0002t/a，由于废水接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，因此根据总量控制原则，扩建项目新增水污染物排放总量指标在临港经济开发区控源截污指标内平衡。悬浮物SS排放总量为0.0036t/a，作为该企业考核指标。 扩建后全厂大气污染物非甲烷总烃、颗粒物排放总量分别为1.7031t/a、1.40935t/a，较扩建前分别增加了0.485t/a、0.097t/a，新增排放总量在临港经济开发区内平衡。 固体废物全部实现综合利用或处置，零排放，符合总量控制要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用现有厂房进行建设，施工期对周围环境产生的影响主要是生产设备安装和调试期间产生的废气、噪声和少量建筑垃圾。废气主要源于运输车辆所排放的废气、少量扬尘；噪声主要是运输机械和安装设备产生的噪声；固体废弃物主要为少量建筑垃圾和设备包装箱等。 为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施： ①合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间；②对施工产生的固体废物，应尽可能利用或及时运走；③注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘及噪声；④建设单位应做好施工期管理工作，以减小对周围环境的影响。 由于施工期较短，对当地环境空气、水环境、声环境、土壤环境影响时间较短，并且施工结束，以上影响立即消失，故不会降低当地环境质量现状类别。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、污染物排放源强 扩建项目有组织废气产生及排放情况见下表： 表4-1 扩建项目有组织大气污染物产生及排放情况 污染源 名称; 排气量 (Nm3/h); 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除 率; 排放状况; 执行标准; 排放时间 h/a; 排放 高度 （m）; 排放方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量 (t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). 组装钎焊; 9600; 非甲烷总烃; 34.36; 0.33; 2.375; 水冷（间接）+水喷淋+活性炭装置; 85%; 5.15; 0.05; 0.36; 60; 3; 7200; 15; 连续 DA008. 喷砂; 5000; 颗粒物; 59.72/ 348.61; 0.3/ 1.74; 2.15/ 12.55; 布袋除尘; 98%; 1.19/ 6.97; 0.006/ 0.035; 0.043/ 0.251; 20; 1; 7200; 15; 连续 DA004. 注：A/B其中A为扩建项目颗粒物有组织排放情况，B为扩建后全厂喷砂环节颗粒物有组织排放情况（扩建项目喷砂利用现有的2台喷砂机）。 表4-2 扩建项目无组织大气污染物产生情况及排放情况 产污环节; 污染物 种类; 产生情况; 排放 形式; 治理设施; 排放情况. 污染物产生速率（kg/h）; 污染物产生量（t/a）; 工艺; 处理能力（m3/h）; 收集效率（%）; 去除率（%）; 是否为可行技术; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.069; 0.125; 无组织; /; /; /; /; /; 0.069; 0.125. 颗粒物; 0.007; 0.05; 焊烟净化; 3000; 80; 90; 是; 0.002; 0.014. 0.006; 0.04; /; /; /; /; /; 0.006; 0.04. 表4-3 废气排放口基本情况 排放口编号; 排放口高度 （m）; 排放口内径 （m）; 排放口温度（℃）; 类型; 坐标. 东经（°）; 北纬（°）. DA008; 15; 0.5; 25; 一般排放口; 120.0924; 31.9288. DA004; 15; 0.4; 25.00; 一般排放口; 120.0968; 31.9270. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | - 扩建项目废气主要为点焊、缝焊环节产生的焊烟，组装钎焊环节产生的有机废气、喷砂环节产生的颗粒物。 5、防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），计算公式： QcCm=1ABLC+0.25r20.50LD 式中： Qc—大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）； L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）； A、B、C、D—卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从表1查取。 扩建后双良路东厂区生产车间大气污染物卫生防护距离见表4-6。 表4-6 扩建后双良路东厂区卫生防护距离计算结果 污染源 位置; 污染物; Qc(kg/h); r(m); A; B; C; D; 卫生防护距离. L计; L. 辊涂房; 非甲烷总烃; 0.14; 3.99; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 26m; 100m. 直冷车间; 颗粒物; 0.17; 86.6; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.3m; 100m. 非甲烷总烃; 0.21; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 1.3m. 轧制车间; 非甲烷 总烃; 0.0018; 41.85; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.01m; 100m. 氨; 0.0017; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.28. 根据以上计算结果，颗粒物、非甲烷总烃卫生防护距离初值在同一级别，则卫生防护距离终值提高一级，故直冷车间需设置100米卫生防护距离；非甲烷总烃包含多种污染物，卫生防护距离提高一级，故辊涂房需设置100米卫生防护距离；轧制车间需设置100米卫生防护距离。经调查，上述卫生防护距离内均无环境敏感目标。 6、环境影响分析 扩建项目组装钎焊环节设置1套废气收集系统进行收集，收集后进入一套“水冷（间接）+水喷淋+活性炭吸附”装置处理后，尾气通过15米高排气筒（DA008）达标排放，喷砂环节利用现有喷砂机配套布袋除尘装置收集废气，尾气通过15米高排气筒（DA004）排放，污染防治措施采用可行技术，全厂卫生防护距离内无敏感目标，故对周围环境影响较小。 - 二、废水 - 1、废水产排情况 扩建项目废水主要为生活污水及食堂废水，产生量分别为180t/a及180t/a，根据现场调查，目前该地污水管网已铺设完毕，扩建项目生活污水经化粪池预处理后，与经隔油池预处理的食堂废水一起通过污水接管口接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入芦埠港河。 扩建项目废水污染物产生及排放情况见表4-8。 表4-8 扩建项目废水污染物产生及排放情况一览表 注：“/”左边为污水处理厂接管量，“/” 右边为经污水处理厂外排量。 产污环节; 污染物种类; 废水量 t/a; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 标准浓度限值 mg/L; 排放方式及去向. 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 废水量t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 员工生活; 生活 污水; 180; COD; 500; 0.09; 化粪池; 180; 450/50; 0.081/0.009; 500/50; 间接排放，接入江阴市利港污水处理有限公司后排入芦埠港河. SS; 400; 0.072; 200/10; 0.036/0.0018; 200/10. 氨氮; 45; 0.0081; 25/4; 0.0045/0.0007; 25/4. 总磷; 8; 0.0014; 3/0.5; 0.0005/0.00009; 3/0.5. 总氮; 70; 0.013; 30/12; 0.0054/0.00216; 30/12. 食堂 废水; 180; COD; 500; 0.09; 隔油池; 180; 450/50; 0.081/0.009; 500/50. SS; 400; 0.072; 200/10; 0.036/0.0018; 200/10. 氨氮; 45; 0.0081; 25/4; 0.0045/0.0007; 25/4. 总磷; 8; 0.0014; 3/0.5; 0.0005/0.00009; 3/0.5. 总氮; 70; 0.013; 30/12; 0.0054/0.00216; 30/12. 动植物油; 100; 0.018; 40/1; 0.0072/0.0002; 100/1. 2、生活污水接管污水处理厂集中处理的可行性分析 （1）污水处理厂概况 江阴市利港污水处理有限公司成立于2007年9月，位于江阴市临港经济开发区利港街道滨江西路830号，该公司从事污水处理，主要处理附近工业园区内企业排放的工业废水及生活污水，废水设计日处理能力5000吨，2007年8月该公司《新建5000吨/日污水处理项目环境影响报告表》通过江阴市环境保护局审批，于2011年2月通过环保“三同时”竣工验收。 2019年，根据江阴市环境保护局下达的严格执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》的通知（澄环发[2017]36号），该公司利用厂区内现有土地，在二沉池后新增混凝气浮池、滤布滤池等设备4台（套），将二期厌氧池改造成预缺氧池，曝气系统改造增加磁悬浮风机1台，改进排污泵9台。项目实施后，出水水质由原来的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提高到一级A标准，原5000吨/天的污水处理能力保持不变。废水处理工艺流程见下图。 工业废水 预处理系统 调节池A 厌氧水解池A 泵 一期A/O池 二沉池A 混凝气浮池 滤布滤池 排放池 泵 达标排放 生活污水 格栅 调节池B 预缺氧池 泵 混合液回流 空气 二期A/O池 二沉池B 泵 混合液回流 空气 污泥回流 污泥回流 泵 泵 药剂 泵 反冲洗水 污泥 污泥 污泥池 废水 污泥反应槽 脱水机 泵 干泥处置 废水 图4-2 污水处理厂工艺流程 根据污水协议，污水厂接管标准为pH6-9，COD500mg/L， SS200mg/L，氨氮25mg/L，总磷3mg/L，总氮30mg/L。 （2）废水达标排放情况 根据污水厂例行监测数据、江苏省排污单位自行监测信息发布平台在线监测数据和生态环境部门监督性监测数据，江阴市利港污水处理有限公司出水水质可达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。 3、接管可行性 （1）接管处理能力分析 江阴市利港污水处理有限公司为城镇污水处理厂，设计处理规模为5000t/d，现有余量约为3700t/d。扩建项目接管废污水量约为1.2t/d，占污水处理厂现有余量的0.03%，污水处理厂有足够的余量接收扩建项目废水，不会对江阴市利港污水处理有限公司产生冲击负荷，因此，扩建项目从水量分析接管进入江阴市利港污水处理有限公司是可行的。 b、接管水质可行性分析 扩建项目生活污水产生量为180t/a，经化粪池预处理后，主要污染物COD、SS、氨氮、TP、TN接管浓度分别为450mg/L、200mg/L、25mg/L、3mg/L、30mg/L，食堂废水产生量为180t/a，经隔油池预处理后，主要污染物COD、SS、氨氮、TP、TN、动植物油接管浓度分别为450mg/L、200mg/L、25mg/L、3mg/L、30mg/L、40mg/L，可接管处理，故生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池预处理是可行的。 c、污水收集管网 项目所在地位于江阴市利港污水处理有限公司接管范围内，该地污水管网已铺设到位。 d.排污口设置情况 扩建项目厂区按“雨污分流”制排水体系实施，生活污水接管口利用租用厂家现有废水接管口，污水接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理。 综上所述，从水质、水量、时间、空间等方面来看，扩建项目营运期产生的生活污水接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理是切实可行的。 4、废水污染物排放情况 扩建项目废水类别、污染物及治理设施信息表见表4-9。 表4-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放 口编 号; 排放就 设置是 否符合 要求; 排放口类型. 设施编号; 设施名称; 设施 工艺. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 进入工业废水集中处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW 001; 化粪池; 沉淀+消化; DW 001; √是 □否; √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 食堂废水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油; TW 002; 隔油池; 隔油. 扩建项目废水间接排放口基本情况表见表4-10。 表4-10 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理位置; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇 排放 时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 120.0945°; 31.9283°; 0.036; 工业废水集中处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 工作 期间; 江阴市利港污水处理有限公司; COD; 50. SS; 10. 氨氮; 4. 总磷; 0.5. 总氮; 12. 动植物油; 1. 5、监测要求 雨水排放口前端应设置明渠（排放井），便于日常检查、采样检测，排放口应安装截止阀等截流措施，以防止事故废水进入外环境。 扩建后双良路东厂区接管口主要接管生活污水及食堂废水，单独接管的生活污水自行监测不做要求。 6、地表水环境影响评价结论 扩建项目生活污水、食堂废水经相应预处理后接管至江阴市利港污水处理有限公司处理，尾水达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准和DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准后排入芦埠港河。项目废水经预处理后满足江阴市利港污水处理有限公司接管标准的要求，从水质水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，项目废水接管至江阴市利港污水处理有限公司处理是可行的。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。 三、噪声 1、噪声源及产生强度 扩建项目新增噪声源主要为连续钎焊炉、开卷机、带钢校平机等生产设施及风机等辅助设施，其噪声源强≤90dB(A)。建设单位针对噪声产生特点，采取措施为： 表4-11 工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称（类型）; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资/万元. 噪声源控制措施; 选用低噪声设备; 选用低噪声设备; 降噪25dB(A)以上; 1. 规划防治 对策; 合理布局; 设备均设置在车间内，通过车间、厂房隔声. 管理措施; 设备定期检查、维护; 对高噪声设备如风机等定期检查、维护. 扩建项目经预测，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。 2、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），项目运营期噪声监测计划见下表。 表4-14 噪声监测计划一览表 类型; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 排放标准. 噪声; 四侧厂界外1m; Leq、Lmax; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 四、固体废物 1、固体废物产生情况 扩建项目固废主要为精剪、合片环节产生的金属废料，点焊、缝焊环节产生的焊渣，纵剪环节产生的金属废料，喷砂环节产生的废钢砂，废气治理设施产生的喷淋废液及废活性炭，原辅材料使用过程产生的废包装袋，员工生活产生的生活垃圾。 2、固体废物处置利用情况 建设项目固体废物利用处置方式见表4-15。 表4-15 建设项目固体废物利用处置方式一览表 序号; 固废 名称; 产生 环节; 属性; 废物 类别; 废物 代码; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 危险特性; 产生 量t/a; 贮存方式; 处置方式; 利用或处置量t/a. 金属 废料; 精剪、合片、纵剪; 一般 固废; SW17; 900-001-S17; -; 固; -; 285; 堆存; 外售综合利用; 285. 焊渣; 点焊、缝焊; SW17; 900-002-S17; -; 固; -; 1; 袋装; 1. 废包 装袋; 原辅材料 使用; SW59; 900-003-S17; -; 固; -; 0.055; 袋装; 0.055. 废钢砂; 喷砂; SW17; 900-001-S17; -; 固; -; 3; 袋装; 3. 喷淋 废液; 废气治理 设施; 危险 废物; HW49; 772-006-49; 有机物; 液; T/In; 20; 桶装; 委托有资质单位; 20. 废活 性炭; HW49; 900-039-49; 有机物; 固; T; 24.2; 袋装; 24.2. 生活 垃圾; 员工 生活; 生活 废物; SW64; 900-099-S64; -; 固; -; 2.25; 垃圾桶; 环卫清运; 2.25. 注：T指毒性，I指易燃性，C指腐蚀性，R指反应性，In指感染性。 表4-16 扩建后全厂固体废物利用处置方式一览表 序号; 产生工序; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 废物 类别; 废物代码; 产生量 t/a; 利用处置方式和去向; 利用或处 置量t/a. 1; 切平整、切断、冲孔、喷砂、开孔等; 金属 废料; 一般固废; -; 固; /; SW17; 900-002-S17; 1285; 外售利用; 1285. 2; 抛丸; 废钢丸; -; 固; /; SW17; 900-001-S17; 250; 250. 3; 喷砂; 废钢砂; -; 固; /; SW17; 900-001-S17; 13; 13. 4; 焊接; 焊渣; -; 固; /; SW17; 900-002-S17; 2; 2. 5; 沉淀池; 沉渣; -; 固; /; SW17; 900-002-S17; 0.2; 0.2. 6; 地面沉降、布袋除尘; 废金属尘; -; 固; /; SW17; 900-002-S17; 16.5; 16.5. 7; 布袋除尘; 废滤袋; -; 固; /; SW59; 900-009-S59; 0.5; 0.5. 8; 原料使用; 废包装袋; -; 固; /; SW17; 900-003-S17; 2.045; 2.045. 9; 金加工（钻孔）; 含油废屑; -; 固; /; SW17; 900-001-S17; 1; 1. 10; 氨分解; 废催化剂; 危废仓库; -; 固; T，I; HW46; 900-037-49; 0.0112; 有资质单位处置; 0.0112. 11; 轧制、制翅片、拉胀等; 废油; 油类; 液; T/I; HW08; 900-249-08; 23; 23. 12; 静电除油; 废油; 油类; 液; T/I; HW08; 900-249-08; 0.05; 0.05. 13; 金加工、整型、切断; 废皂化液; 油类; 液; T; HW09; 900-006-09; 3.3; 3.3. 14; 原辅料使用; 废漆桶; 有机物; 固; T/In; HW49; 900-041-49; 1; 1. 15; 废油桶; 油类; 固; T/I; HW08; 900-249-08; 3; 3. 16; 氢氧化钠使用; 废包装袋; 有机物; 固; T/In; HW49; 900-041-49; 0.01; 0.01. 17; 辊涂; 漆渣; 有机物; 固; T，I; HW12; 900-252-12; 8.21; 8.21. 18; 废气装置; 废活性炭; 有机物; 固; T; HW49; 900-039-49; 68; 68. 19; 喷淋 废液; 有机物; 液; T/In; HW49; 772-006-49; 20; 20. 20; 设备维修; 废油; 油类; 液; T/I; HW08; 900-218-08; 1.5; 1.5. 21; 废水预处理; 污泥; 有机物; 固; T; HW17; 336-064-17; 50; 50. 22; 职工生活 活动; 生活垃圾; 生活垃圾; -; 固; /; SW64; 900-099-S64; 83.85; 统一 处置; 83.85. 从项目采用的固废利用及处置方式来分析，对产生的各类固废按其性质分类分区收集和暂存，并均能得到有效利用或妥善处置。在严格管理下，扩建项目的固体废物对周围环境不会产生二次污染。 3、固体废物环境管理要求 （1）固体废物贮存管理要求 1）一般固废 扩建项目利用双良路东厂区现有一般固废堆场250m2贮存一般工业固废，一般固废管理需按照《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办[2023]327号文）和《省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知》（苏环办[2024]16号）中要求： ①建立健全管理台账：一般工业固体废物产生单位要严格按照环评文件、排污许可等明确固体废物属性，做好不同属性固体废物分类管理。 ②完善贮存设施建设：一般工业固体废物产生、收集、贮存、利用处置单位 应建设满足防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境措施要求的贮存设施，在显著位置设立符合《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单要求的环境保护图形标志。 ③落实转运转移制度：产生单位委托运输、利用、处置一般工业固体废物的，要对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定 污染防治要求，并跟踪最终利用处置去向。 ④规范利用处置过程：一般工业固体废物利用处置单位要严格根据环评文件等要求接收相应属性、种类、数量的固体废物，建立一般工业固体废物入场污染 物分析管理制度，明确接受标准，检测原始记录保存期限不少于5年。 ⑤企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》(生态环境部2021年第82号公告)要求，建立一般工业固废台账。因此，项目一般工业固废的收集、贮存对环境的影响较小。 2）危险固废 表4-17 扩建后全厂危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所（ 设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 储存能力（吨）; 贮存周期. 危废仓库; 污泥; HW17; 336-064-17; 双良路西厂区; 80m2; 袋装; 64; 1个月. 废油; HW08; 900-249-08; 桶装; 1个月. HW08; 900-218-08; 桶装; 1个月. 喷淋废液; HW49; 772-006-49; 双良路东厂区; 35m2; 桶装; 28; 1个月. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装; 1个月. 废催化剂; HW46; 900-037-49; 袋装; 1年. 废皂化液; HW09; 900-007-09; 桶装; 1个月. 废漆桶; HW49; 900-041-49; 堆存; 1个月. 废油桶; HW08; 900-249-08; 堆存; 1个月. 废包装袋; HW49; 900-041-49; 堆存; 1个月. 漆渣; HW12; 900-252-12; 桶装; 1个月. 注：公司双良路西厂区危废仓库面积为80m2，贮存能力约为64t，最大贮存量约为6.5t，满足贮存空间要求；双良路东厂区危废仓库面积为35m2，贮存能力约为28t，最大贮存量约为6.96t，满足贮存空间要求。 危险废物需按国家有关规定进行转移、运输及处置，要求企业将危险废物、一般工业固废、生活垃圾分类收集，分开处理。 危险废物在厂内贮存时应加强管理，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》苏环办〔2024〕16号文的相关要求。 必须明确企业为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 收集、贮存、运输危险废物的设施、场所显著位置张贴危险废物的标识，根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）规定的所示标签设置危险废物标识。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属于环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更，需报环境监理部门同意并办理变更手续。 （2）危险废物运输 危险废物的收集、运输按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）的要求进行。在运输过程中，按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》中对危险废物的包装、运输的有关标准、技术规范和要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。项目需处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。采取以上措施后，运输过程中对环境影响较小。 建设单位须针对此对员工进行培训，加强安全生产及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好台账。 （3）危险废物委托利用、处置环境管理 根据对项目周边有资质的危废处置单位的分布情况、处置能力、资质类别的调查，可委托单位如下表。 表4-18 危废处置单位概况 企业名称; 地址; 许可证号; 经营方式; 经营品种及能力. 江阴市锦绣江南环境发展有限公司; 江阴市月城镇环山路8号; JS0281OOI572-4; 焚烧处置; 焚烧处置医药废物（HW02），废药物、药品（HW03），农药废物（HW04），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），精(蒸)馏残渣（HW11），染料、涂料废物（HW12），有机树脂类废物（HW13），感光材料废物（HW16仅限266-009-16、231-001-16、231-002-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16）有机磷化合物废物（HW37），含酚废物（HW39），含醚废物（HW40），含有机卤化物废物（HW45），其他废物（HW49仅限772-006-49、 900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-047-49、900-999-49），废催化剂（HW50），合计20000吨/年。. JSWX0281CSO035-2; 收集废物; 收集废物，HW02医药废物，HW03废药物、药品，HW04农药废物，HW05木材防腐剂废物，HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，HW07热处理含氰废物，HW08废矿物油与含矿物油废物，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW10多氯（溴）联苯类废物，HW11精（蒸）馏残渣，HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物，HW14新化学物质废物，HW16感光材料废物，HW17表面处理废物，HW18焚烧处置残渣，HW19含金属羰基化合物废物，HW20含铍废物，HW21含铬废物，HW22含铜废物，HW23含锌废物，HW24含砷废物，HW25含硒废物，HW26含镉废物，HW27含锑废物，HW28含碲废物，HW29含汞废物，HW30含铊废物，HW31含铅废物，HW32无机氟化物废物，HW33无机氰化物废物，HW34废酸，HW35废碱，HW36石棉废物，HW37有机磷化合物废物，HW38有机氰化物废物，HW39含酚废物，HW40含醚废物，HW45含有机卤化物废物，HW46含镍废物，HW47含钡废物，HW48有色金属采选和冶炼废物，HW49其他废物，HW50废催化剂，合计5000吨。. 由上表可见，无锡市内有可以处理公司本次新增危险废物（喷淋废液）的单位，其中江阴市锦绣江南环境发展有限公司尚有余量，满足企业危废的处置需求。危废在其处理能力范围之内，因此企业产生的危险废物是能够做到安全处置。 综上所述，扩建项目固废采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。 五、地下水、土壤 双良路东厂区地下水和土壤的防渗分区和技术要求见下表。 表4-19 地下水和土壤的防渗分区和技术要求 污染源; 污染物类型; 污染途径; - 防渗分区; - 防渗技术要求. 一般固废堆场; 其他类型; 不涉及大气沉降、地面漫流及垂直入渗; - 简单防渗区; - 一般地面硬化. 危废仓库; 其他类型; - 一般防渗区; - 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 车间其他区域; 其他类型; - 简单防渗区; - 一般地面硬化. 项目落实分区防渗措施后，在正常生产情况下不会对土壤、地下水造成环境影响，故不开展跟踪监测。 六、生态环境 扩建项目利用闲置厂房建设，未新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标，故不涉及生态环境影响。 七、环境风险 - 1、危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则HJ 169-2018》附录B中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn 式中q1、q2…，qn为每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。 通过对项目生产过程中原辅材料、产品进行分析，参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录B.1以及B.2确定危险物质的临界量。扩建项目依托现有原料仓库及危废仓库，故考虑整个原料仓库及危废仓库内易燃、易爆、有毒等危险物质分布、最大贮存量及临界量见表4-20。 表4-20 项目危险物质使用量及临界量 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 翅片油（油类物质）; -; 1.7; 2500; 0.00068. 2; 皂化液（油类物质）; -; 0.85; 2500; 0.00034. 3; 轧制油（油类物质）; -; 0.85; 2500; 0.00034. 4; 机油（油类物质）; -; 0.85; 2500; 0.00034. 5; 废皂化液（油类物质）; -; 0.28; 2500; 0.000112. 6; 喷淋废液; -; 1.7; 2500; 0.00068. 7; 废活性炭; -; 5.7; 50; 0.114. 8; 废催化剂; -; 0.0112; 50; 0.000224. 9; 废漆桶; -; 0.08; 50; 0.0016. 10; 废油桶; -; 0.25; 50; 0.005. 11; 废包装袋; -; 0.0008; 50; 0.000016. 12; 漆渣; -; 0.68; 50; 0.0136. 项目Q值Σ; 0.136932. 由上表可知，建设项目危险物质总量与其临界量比值Q＜1，因此，确定扩建项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。 2、风险识别 本项目涉及的风险物质、风险设施环境风险识别见表4-21。 表4-21 本项目涉及的主要危废物质、装置环境风险识别情况表 序号; 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 仓库; 原料桶; 翅片油、皂化液、轧制油、机油; 泄漏、火灾引发的伴生/次生污染物排放; 大气、地表水、地下水、土壤环境; 周围敏感点、大气、河流及地下水. 2; 危废仓库; 收集桶/袋; 废皂化液、喷淋废液; 泄漏; 地表水、地下水、土壤环境; 周围敏感点、大气、河流及地下水. 废活性炭、废催化剂、废漆桶、废油桶、废包装袋; 火灾引发的伴生/次生污染物排放; 大气、地表水、地下水、土壤环境; 周围敏感点、大气、河流及地下水. 3; 环保设施; 水冷+水喷淋+活性炭吸附装置; 非甲烷总烃; 泄漏、火灾爆炸引发的伴生/次生污染物排放; 大气、地表水、地下水、土壤环境; 周围敏感点、河流及地下水. 3、环境风险分析 在生产和储存过程中可能产生泄漏、火灾、爆炸，对周边环境造成以下影响： a)对大气的影响 各类油类原料以及废油、废活性炭等危废引发火灾，产生伴生/次生污染CO、烟尘等，导致局部空气恶化，并且可燃物质在燃烧过程中产生的有害气体颗粒物悬浮于空气中，并随空气流动在大气中传播和转移，可能会对周边大气环境造成污染。 b)对周边地表水的影响 对周边地表水的影响主要为液态原辅料、液态危废泄漏、火灾后的消防废水，通过地表径流等方式，扩散进入附近水体，对地表水造成污染。 c)对地下水及土壤的影响 液态原辅料、液态危废泄漏、消防废水泄漏对厂区土壤及地下水造成影响。 4、环境风险防范及应急措施 建设单位应将环境风险防范理念贯穿于项目建设和投入运行全过程，认真落实各项环境风险防范措施，以达到降低甚至规避环境风险之目的。 （1）项目应通过建立三级防控体系，关口前移，降低末端风险控制压力， 系统提升水环境风险的保障水平，从根本上保障环境安全，实现事故状态下对水环境风险的有效控制，防止生产过程和突发性事故产生的污染物对周围环境污染事故。 三级防控主要指源头、过程、末端三个环节的环境风险控制措施体系，针对项目的特点，源头控制主要是在危废仓库、仓库等设置防渗漏托盘作为一级预防控制措施，防止轻微事故泄漏造成的环境污染事故。过程中控制主要是在废气处理装置上设置联动装置防止事故排放造成的环境污染事故。末端控制主要是设置污水、雨水排水系统等排出装置前设立闸门，对雨水排水管设立切换装置，使消防废水处于监控状态，降低发生事故时对周围水环境造成的污染风险。 雨水排放口前端设置明渠（排放井），便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀，以防止事故废水进入外环境。事故状态下，雨水排放口阀门关闭，通过应急水泵将事故废水、消防尾水抽至现有事故应急池中暂存，待事故结束后送有资质单位处置。 （2）优化与完善各层平面布局，严格执行国家、地方及行业现行有关劳动安全卫生法规、标准与规范，应保证有足够的防火间距和安全间距，并按要求设置消防通道。 （3）租用标准厂房应设置防雷电设施、对可能产生静电危险的区域，应采取静电接地措施。 （4）建立完善的安全生产岗位责任制，明确安全生产第一责任人、专职安全生产管理人员及其职责，建立各级安全生产责任制并严格考核。明确各工种岗位的安全职责，并制定各车间、部门安全管理目标和安全目标考核制度。建设单位负责人应参加有关部门组织的安全生产管理知识培训，经考核上岗。 （5）设置专职人员，制定消防安全管理制度，明确各部门、人员消防安全职责，建立消防安全领导小组。 （6）危险废物风险防范措施 ①加强企业危险废物管理人员的培训，了解危险废物危害性、分类贮存要求以及简单的前期处理措施。 ②危废仓库地面必须采取硬化等防渗措施，危废暂存在防渗漏托盘上。 ③加强对危废仓库的巡查，尤其是台风、暴雨等恶劣天气时期，发现问题及时处理。 ④项目投入运行前应编制危废突发环境事件应急预案并定期开展必要的培训和环境应急演练，同时还应做好培训、演练记录。 ⑤项目投入运行前应根据应急预案要求配备齐全相应的应急人员、装备和物资，并在危废仓库内设置应急照明系统。 ⑥在项目投入运行后，如相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，建设单位应启动相应防控措施。 （7）火灾爆炸等事故的防范措施 ①在相关储存区明显位置张贴禁用明火的告示； ②按国家规定配置应急救援设施和器材，定期检查保养，确保应急救援设施和器材完好、有效； 综上所述，在采取上述风险防范措施后，可将项目产生的环境风险控制在最低水平。 5、做好生态环境和应急管理部门联动工作 对照苏环办【2020】101号文，企业应建立环境治理设施监管联动机制，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。定期开展安全风险辨识等培训，与生态环境部门和应急管理部门随时保持联系与沟通，充分利用信息化手段，实现信息及时有效共享，确保及时排查安全隐患并积极整改，推进企业安全生产标准化体系建设。 6、与园区突发环境事件防控体系的衔接 企业应建立与园区对接、联动的风险防范体系。建设畅通的信息通道，使企业应急指挥部可与园区、周边村居委会保持24小时电话联系。一旦发生风险事故，可在第一时间通知相关单位组织居民疏散、撤离。 7、风险结论 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低扩建项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。 表4-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产450片板束新建项目、年产管束板片4000片扩能项目. 建设地点; （江苏）省; （无锡）市; （/）区; （江阴）县; 利港街道双良路12号. 地理坐标; 经度; 120度5分28.000秒; 纬度; 31度55分45.840秒. 主要危险物质及分布; 风险物质：各种油类原料、皂化液、废皂化液、喷淋废液、废活性炭、废催化剂、废漆桶、废油桶、废包装袋、漆渣； 分布：仓库 、危废仓库、环保设施。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 1、各类油类原料以及废油、废活性炭等危废引发火灾，产生伴生/次生污染CO、烟尘等，导致局部空气恶化，并且可燃物质在燃烧过程中产生的有害气体颗粒物悬浮于空气中，并随空气流动在大气中传播和转移，可能会对周边大气环境造成污染。 2、对周边地表水的影响主要为液态原辅料、液态危废泄漏、火灾后的消防废水，通过地表径流等方式，扩散进入附近水体，对地表水造成污染。 3、液态原辅料、液态危废泄漏、消防废水泄漏对厂区土壤及地下水造成影响。. 风险防范措施要求; - 项目应通过建立三级防控体系，关口前移，降低末端风险控制压力，系统提升水环境风险的保障水平，从根本上保障环境安全，实现事故状态下对水环境风险的有效控制，防止生产过程和突发性事故产生的污染物对周围环境污染事故。 2、优化与完善各层平面布局，严格执行国家、地方及行业现行有关劳动安全卫生法规、标准与规范，应保证有足够的防火间距和安全间距，并按要求设置消防通道。 3、租用标准厂房应设置防雷电设施、对可能产生静电危险的区域，应采取静电接地措施。 4、建立完善的安全生产岗位责任制，明确安全生产第一责任人、专职安全生产管理人员及其职责，建立各级安全生产责任制并严格考核。 5、设置专职人员，制定消防安全管理制度，明确各部门、人员消防安全职责，建立消防安全领导小组。 6、加强危险废物管理。 7、加强火灾爆炸等事故的防范。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 扩建项目生产过程中危险物质数量与临界量比值Q＜1，故本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析，采取风险防范措施后，处于可接受水平。. 八、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单（扩建项目）

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护 措施 | 执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放标准 |
| 大气环境 | DA008 （有组织） |  | 非甲烷总烃 | 水冷（间接）+水喷淋+活性炭装置 | 60 | 3 | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准 |
|  | DA004 （有组织） |  | 颗粒物 | 布袋除尘 | 20 | 1 |  |
|  | 无组织 |  | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 6（NMHC监控点处1h平均浓度） | - | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准 |
|  |  |  |  |  | 20（NMHC监控点处任意一次浓度值） | - |  |
|  |  |  |  |  | 4 | - | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.5 | - |  |
| 地表水环境 | DW001/生活污水、食堂废水接管口 | 生活污水、食堂废水 | COD | 隔油池、化粪池 | 500mg/L |  | 污水接管协议、《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |
|  |  |  | SS |  | 200mg/L |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 25mg/L |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  | 3mg/L |  |  |
|  |  |  | 总氮 |  | 30mg/L |  |  |
|  |  |  | 动植 物油 |  | 100mg/L |  |  |
| 声环境 | 设备运行噪声 |  | 选用低噪声设备，车间采用实体墙，设备均设置在车间内，合理作业 |  |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / |  |  | / |
| 固体废物 | 扩建项目一般工业固废金属废料、焊渣、废包装袋、废钢砂收集后外售综合利用；危险固废喷淋废液、废活性炭委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门收集后统一处置。 |  |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地面硬化、危废仓库防渗漏等。 |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目利用现有闲置厂房进行建设，不新增用地，且项目建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 项目应通过建立三级防控体系，关口前移，降低末端风险控制压力，系统提升水环境风险的保障水平，从根本上保障环境安全，实现事故状态下对水环境风险的有效控制，防止生产过程和突发性事故产生的污染物对周围环境污染事故。 2、优化与完善各层平面布局，严格执行国家、地方及行业现行有关劳动安全卫生法规、标准与规范，应保证有足够的防火间距和安全间距，并按要求设置消防通道。 3、租用标准厂房应设置防雷电设施、对可能产生静电危险的区域，应采取静电接地措施。 4、建立完善的安全生产岗位责任制，明确安全生产第一责任人、专职安全生产管理人员及其职责，建立各级安全生产责任制并严格考核。 5、设置专职人员，制定消防安全管理制度，明确各部门、人员消防安全职责，建立消防安全领导小组。 6、加强危险废物管理。 7、加强火灾爆炸等事故的防范。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - “三同时”环保竣工验收要求 应严格执行“三同时”制度，在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时投产使用”。建设项目竣工后，按照规定的标准和程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。 2、排污许可管理要求 按照国家和地方环境保护规定，及时进行排污许可申报，项目运行后按证排污。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），该公司产品属于“二十九、通用设备制造业34，83锅炉及原动设备制造341”，和“五十一、通用工序，111表面处理”， 西厂区涉及通用工序简化管理，故为简化管理，东厂区为登记管理。 3、环境管理台账要求 建设单位应按照排污许可证要求进行台账记录，包括基本信息、监测记录信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、其他环境管理信息。按照规定进行保存台账记录，并依据相关法规向社会公开。企业对其台账记录及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责。企业应积极配合并接受环境保护行政主管部门的日常监督管理。 4、环境风险应急预案要求 项目建成后，建设单位应及时修编突发环境事件应急预案，并报送上级主管部门及时完成备案。 |  |  |  |  |  |  |

- 环境保护措施监督检查清单（全厂）

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 抛丸废气排放口（DA001） | 颗粒物 | 经布袋除尘装置处理后尾气通过1根15米高排气筒排放 | 颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1标准：颗粒物最高允许排放浓度20mg/m3，最高允许排放速率1kg/h；非甲烷总烃最高允许排放浓度60mg/m3，最高允许排放速率3kg/h |
|  | 喷砂废气排放口（DA004） | 颗粒物 | 经布袋除尘装置处理后尾气通过1根15米高排气筒排放 |  |
|  | 喷铝废气排放口（DA005） | 颗粒物 | 经水喷淋装置处理后尾气通过1根15米高排气筒排放 |  |
|  | 轧制废气排放口（DA002） | 非甲烷 总烃 | 经静电除油装置处理后尾气通过1根15米高排气筒排放 |  |
|  | 组装钎焊废气排放口（DA003、DA008） | 非甲烷 总烃 | 经两套“水冷（间接）+水喷淋+二级活性炭吸附装置”处理后通过2根15米高排气筒排放 |  |
|  | 辊涂房废气排放口（DA006） | 非甲烷 总烃 | 经一套“二级活性炭吸附装置”处理后通过1根15米高排气筒排放 | 执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）中表1标准：非甲烷总烃最高允许排放浓度50mg/m3，最高允许排放速率2kg/h |
|  | 无组织 | 颗粒物、非甲烷 总烃、氨 | 加强车间通风等措施 | 执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中相应标准：颗粒物无组织排放浓度限值0.5mg/m3、非甲烷总烃4.0mg/m3、氨气1.5mg/m3 |
| 地表水环境 | 生活污水、食堂废水接管口（DW001） | COD | 经相应预处理后接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理后排入芦埠港河 | 达到污水接管协议、《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
|  | 综合废水排放口（DW002） | COD | 生活污水、生产废水经相应预处理设施处理后接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理 |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |
|  |  | 氟化物 |  |  |
| 声环境 | 锯床、抛丸机、喷砂机、冲孔设备、翅片滚带机、喷铝设备、轧制设备、高速分条机、大扁管制管生产线等生产设施及空压机等辅助设备，其噪声源强≤90dB(A) | 合理布局，设施设置于室内 |  | 达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 金属废料、废钢丸、废钢砂、焊渣、沉渣、废滤袋、废金属尘、废包装袋经收集后外售利用，废催化剂、废油、废皂化液、废漆桶、废包装袋、漆渣、污泥、废活性炭经收集后委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门收集后统一处置，不排放。设置一般固废堆场550m2，危废仓库115m2（其中东厂区35m2、西厂区80m2） |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 一般固废堆场设置为简单防渗区，做好一般地面硬化；废水处理设施、危废仓库设置为一般防渗区，并做好防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；车间其他区域，设置为简单防渗区，做好一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 生产车间加强管理，生产装置、仓储区等附近场所以及需要提醒人员注意的地点均设置了各种安全标志； 危废仓库做到干燥、阴凉、通风、地面防潮、防渗，配备充足的消防器材，在明显位置张贴“严禁烟火”等警示牌； 废水处理设施做好防渗措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建设单位需加强环境管理，建立一套完善的环保监督、管理制度，包括原辅材料储运管理制度、水电能源节能降耗制度、污染防治措施维护管理制度、排污许可制度、信息公开制度等。切实落实各项环保治理措施，并保证正常运行，确保各项污染物达标排放。②排污口规范化设置，根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》第十二条规定，排污口必须符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排放去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。按照国家环保总局制定的《<环境保护图形标志>实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，对各排污口设立相应的标志牌。③做好台账管理。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环境保护角度而言，本次项目建设是可行的。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、污染物排放源强 本项目有组织废气产生及排放情况见下表： 表4-1 本项目有组织大气污染物产生及排放情况 污染源 名称; 排气量 (Nm3/h); 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除 率; 排放状况; 执行标准; 排放时间 h/a; 排放 高度 （m）; 排放方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量 (t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). 复合、烘干、制袋; 22000; 非甲烷总烃; 0.68; 0.015; 0.03537; 二级活 性炭吸 附; 85%; 0.1; 0.00225; 0.0053; 60; 3; 2400; 15; 连续 DA001. 表4-2 本项目无组织大气污染物产生情况及排放情况 产污环节; 污染物 种类; 产生情况; 排放 形式; 治理设施; 排放情况. 污染物产生速率（kg/h）; 污染物产生量（t/a）; 工艺; 处理能力（m3/h）; 收集效率（%）; 去除率（%）; 是否为可行技术; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.002; 0.00393; 无组织; /; /; /; /; /; 0.002; 0.00393. 表4-3 废气排放口基本情况 排放口编号; 排放口高度 （m）; 排放口内径 （m）; 排放口温度（℃）; 类型; 坐标. 东经（°）; 北纬（°）. DA001; 15; 0.8; 25; 一般排放口; 120.484866; 31.769308. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、污染物排放源强 本项目有组织废气产生及排放情况见下表： 表4-1 本项目有组织大气污染物产生及排放情况 污染源 名称; 排气量 (Nm3/h); 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除 率; 排放状况; 执行标准; 排放时间 h/a; 排放 高度 （m）; 排放方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量 (t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). 复合、烘干、制袋; 22000; 非甲烷总烃; 0.68; 0.015; 0.03537; 二级活 性炭吸 附; 85%; 0.1; 0.00225; 0.0053; 60; 3; 2400; 15; 连续 DA001. 表4-2 本项目无组织大气污染物产生情况及排放情况 产污环节; 污染物 种类; 产生情况; 排放 形式; 治理设施; 排放情况. 污染物产生速率（kg/h）; 污染物产生量（t/a）; 工艺; 处理能力（m3/h）; 收集效率（%）; 去除率（%）; 是否为可行技术; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.002; 0.00393; 无组织; /; /; /; /; /; 0.002; 0.00393. 表4-3 废气排放口基本情况 排放口编号; 排放口高度 （m）; 排放口内径 （m）; 排放口温度（℃）; 类型; 坐标. 东经（°）; 北纬（°）. DA001; 15; 0.8; 25; 一般排放口; 120.484866; 31.769308. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、污染物排放源强 本项目有组织废气产生及排放情况见下表： 表4-1 本项目有组织大气污染物产生及排放情况 污染源 名称; 排气量 (Nm3/h); 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除 率; 排放状况; 执行标准; 排放时间 h/a; 排放 高度 （m）; 排放方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量 (t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). 复合、烘干、制袋; 22000; 非甲烷总烃; 0.68; 0.015; 0.03537; 二级活 性炭吸 附; 85%; 0.1; 0.00225; 0.0053; 60; 3; 2400; 15; 连续 DA001. 表4-2 本项目无组织大气污染物产生情况及排放情况 产污环节; 污染物 种类; 产生情况; 排放 形式; 治理设施; 排放情况. 污染物产生速率（kg/h）; 污染物产生量（t/a）; 工艺; 处理能力（m3/h）; 收集效率（%）; 去除率（%）; 是否为可行技术; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.002; 0.00393; 无组织; /; /; /; /; /; 0.002; 0.00393. 表4-3 废气排放口基本情况 排放口编号; 排放口高度 （m）; 排放口内径 （m）; 排放口温度（℃）; 类型; 坐标. 东经（°）; 北纬（°）. DA001; 15; 0.8; 25; 一般排放口; 120.484866; 31.769308. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、污染物排放源强 本项目有组织废气产生及排放情况见下表： 表4-1 本项目有组织大气污染物产生及排放情况 污染源 名称; 排气量 (Nm3/h); 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除 率; 排放状况; 执行标准; 排放时间 h/a; 排放 高度 （m）; 排放方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量 (t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). 复合、烘干、制袋; 22000; 非甲烷总烃; 0.68; 0.015; 0.03537; 二级活 性炭吸 附; 85%; 0.1; 0.00225; 0.0053; 60; 3; 2400; 15; 连续 DA001. 表4-2 本项目无组织大气污染物产生情况及排放情况 产污环节; 污染物 种类; 产生情况; 排放 形式; 治理设施; 排放情况. 污染物产生速率（kg/h）; 污染物产生量（t/a）; 工艺; 处理能力（m3/h）; 收集效率（%）; 去除率（%）; 是否为可行技术; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.002; 0.00393; 无组织; /; /; /; /; /; 0.002; 0.00393. 表4-3 废气排放口基本情况 排放口编号; 排放口高度 （m）; 排放口内径 （m）; 排放口温度（℃）; 类型; 坐标. 东经（°）; 北纬（°）. DA001; 15; 0.8; 25; 一般排放口; 120.484866; 31.769308. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、污染物排放源强 本项目有组织废气产生及排放情况见下表： 表4-1 本项目有组织大气污染物产生及排放情况 污染源 名称; 排气量 (Nm3/h); 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除 率; 排放状况; 执行标准; 排放时间 h/a; 排放 高度 （m）; 排放方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量 (t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). 复合、烘干、制袋; 22000; 非甲烷总烃; 0.68; 0.015; 0.03537; 二级活 性炭吸 附; 85%; 0.1; 0.00225; 0.0053; 60; 3; 2400; 15; 连续 DA001. 表4-2 本项目无组织大气污染物产生情况及排放情况 产污环节; 污染物 种类; 产生情况; 排放 形式; 治理设施; 排放情况. 污染物产生速率（kg/h）; 污染物产生量（t/a）; 工艺; 处理能力（m3/h）; 收集效率（%）; 去除率（%）; 是否为可行技术; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.002; 0.00393; 无组织; /; /; /; /; /; 0.002; 0.00393. 表4-3 废气排放口基本情况 排放口编号; 排放口高度 （m）; 排放口内径 （m）; 排放口温度（℃）; 类型; 坐标. 东经（°）; 北纬（°）. DA001; 15; 0.8; 25; 一般排放口; 120.484866; 31.769308. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、污染物排放源强 本项目有组织废气产生及排放情况见下表： 表4-1 本项目有组织大气污染物产生及排放情况 污染源 名称; 排气量 (Nm3/h); 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除 率; 排放状况; 执行标准; 排放时间 h/a; 排放 高度 （m）; 排放方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量 (t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). 复合、烘干、制袋; 22000; 非甲烷总烃; 0.68; 0.015; 0.03537; 二级活 性炭吸 附; 85%; 0.1; 0.00225; 0.0053; 60; 3; 2400; 15; 连续 DA001. 表4-2 本项目无组织大气污染物产生情况及排放情况 产污环节; 污染物 种类; 产生情况; 排放 形式; 治理设施; 排放情况. 污染物产生速率（kg/h）; 污染物产生量（t/a）; 工艺; 处理能力（m3/h）; 收集效率（%）; 去除率（%）; 是否为可行技术; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.002; 0.00393; 无组织; /; /; /; /; /; 0.002; 0.00393. 表4-3 废气排放口基本情况 排放口编号; 排放口高度 （m）; 排放口内径 （m）; 排放口温度（℃）; 类型; 坐标. 东经（°）; 北纬（°）. DA001; 15; 0.8; 25; 一般排放口; 120.484866; 31.769308. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、污染物排放源强 本项目有组织废气产生及排放情况见下表： 表4-1 本项目有组织大气污染物产生及排放情况 污染源 名称; 排气量 (Nm3/h); 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除 率; 排放状况; 执行标准; 排放时间 h/a; 排放 高度 （m）; 排放方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量 (t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). 复合、烘干、制袋; 22000; 非甲烷总烃; 0.68; 0.015; 0.03537; 二级活 性炭吸 附; 85%; 0.1; 0.00225; 0.0053; 60; 3; 2400; 15; 连续 DA001. 表4-2 本项目无组织大气污染物产生情况及排放情况 产污环节; 污染物 种类; 产生情况; 排放 形式; 治理设施; 排放情况. 污染物产生速率（kg/h）; 污染物产生量（t/a）; 工艺; 处理能力（m3/h）; 收集效率（%）; 去除率（%）; 是否为可行技术; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.002; 0.00393; 无组织; /; /; /; /; /; 0.002; 0.00393. 表4-3 废气排放口基本情况 排放口编号; 排放口高度 （m）; 排放口内径 （m）; 排放口温度（℃）; 类型; 坐标. 东经（°）; 北纬（°）. DA001; 15; 0.8; 25; 一般排放口; 120.484866; 31.769308. |
| --- | --- |

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 1.2181 | 1.2181 | / | 0.485 | 0 | 1.7031 | 0.485 |
|  | 颗粒物 | 1.31235 | 1.31235 | / | 0.097 | 0 | 1.40935 | 0.097 |
|  | 氨气 | 0.0125 | 0.0125 | / | 0 | 0 | 0.0125 | 0 |
| 废水 | 废水量 | 51936 | 51936 | / | 360 | 0 | 52296 | 360 |
|  | COD | 2.6 | 2.6 | / | 0.018 | 0 | 2.618 | 0.018 |
|  | SS | 1.16 | 1.16 | / | 0.0036 | 0 | 1.1636 | 0.0036 |
|  | 氨氮 | 0.029 | 0.029 | / | 0.0014 | 0 | 0.0304 | 0.0014 |
|  | TP | 0.0036 | 0.0036 | / | 0.00018 | 0 | 0.00378 | 0.00018 |
|  | TN | 0.086 | 0.086 | / | 0.00432 | 0 | 0.09032 | 0.00432 |
|  | 动植物油 | 0.0024 | 0.0024 | / | 0.0002 | 0 | 0.0026 | 0.0002 |
|  | 石油类 | 0.014 | 0.014 | / | 0 | 0 | 0.014 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 金属废料 | 1000 | / | / | 285 | 0 | 1285 | 285 |
|  | 废钢丸 | 250 | / | / | 0 | 0 | 250 | 0 |
|  | 废钢砂 | 10 | / | / | 3 | 0 | 13 | +3 |
|  | 焊渣 | 1 | / | / | 1 | 0 | 2 | 1 |
|  | 沉渣 | 0.2 | / | / | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
|  | 废金属尘 | 16.5 | / | / | 0 | 0 | 16.5 | 0 |
|  | 废包装袋 | 1.99 | / | / | 0.055 | 0 | 2.045 | 0.055 |
|  | 含油金属屑 | 1 | / | / | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 危险废物 | 废催化剂 | 0.0112 | / | / | 0 | 0 | 0.0112 | 0 |
|  | 废油 | 24.55 | / | / | 0 | 0 | 24.55 | 0 |
|  | 废皂化液 | 3.3 | / | / | 0 | 0 | 3.3 | 0 |
|  | 废漆桶 | 1 | / | / | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 废油桶 | 3 | / | / | 0 | 0 | 3 | 0 |
|  | 废包装袋 | 0.01 | / | / | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
|  | 漆渣 | 8.21 | / | / | 0 | 0 | 8.21 | 0 |
|  | 废滤袋 | 0.5 | / | / | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|  | 污泥 | 50 | / | / | 0 | 0 | 50 | 0 |
|  | 喷淋废液 | 0 | / | / | 20 | 0 | 20 | 20 |
|  | 废活性炭 | 68 | / | / | 24.1 | 0 | 92.1 | 24.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

江苏双良氨纶有限公司

0

130

260m

厂界周围500米边界

附图   厂界周围500米范围内土地利用现状   比例

注：    项目建设地；  卫生防护距离包络线。

江苏利士德化工

仓储有限公司

江阴百事发化机

科技有限公司

江苏涵丰科技

科技有限公司

江阴扬子江船舶

工程有限公司

丰瑞金属

双赢通信材料

法尔胜股份

江苏恒创包装材

料有限公司

苏利制

药科技

江阴市耀宇化工

有限公司

金牛玻璃钢材料

信越光棒有限公司

江苏海伦石化有限公司

双良路

西厂区

直冷车间

轧制

车间